- Rezystancja (część rzeczywista impedancji) promieniowania kuli drgającej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Natężenie dźwięku fali płaskiej jest równe:

  - Ilorazowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej

  - Ilorazowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej

  - Iloczynowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej

  - Iloczynowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej

- Natężenie dźwięku dla fali kulistej

  - Nie zależy od odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła

- Reaktancja (część urojona impedancji) promieniowania kuli pulsującej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Ton o danej częstotliwości:

  - Maskuje tony o częstotliwościach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie częstotliwości tonu maskującego, natomiast niewiele wpływa na progi słyszalności tonów o częstotliwościach znacznie różniących się od częstotliwości tego tonu

  - Maskuje tony o częstotliwościach mniejszych, natomiast niewiele wpływa na progi słyszalności tonów o częstotliwościach większych

  - Maskuje tony o częstotliwościach większych, natomiast niewiele wpływa na progi słyszalności tonów o częstotliwościach mniejszych

  - Maskuje wszystkie tony niezależnie od ich częstotliwości

- Przestrzeń między okienkiem owalnym a okienkiem okrągłym w ślimaku jest wypełniona:

  - Krwią

  - Limfą

  - Perylimfą

  - Endolimfą

- Masa współdrgającego ośrodka kuli pulsującej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Dla rezonansu  układu z tłumieniem

  - Częstotliwość rezonansu wychylenia jest zawsze większa niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu wychylenia jest zawsze mniejsza niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu wychylenia jest taka sama jak częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu wychylenia może być mniejsza lub większa niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

- Reaktancja (część urojona) impedancji promieniowania kuli pulsującej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

- Prędkość akustyczna:

  - Jest gradientem potencjału akustycznego

  - Jest dywergencją  potencjału akustycznego

  - Jest rotacją  potencjału akustycznego

  - Jest pochodną  potencjału akustycznego po czasie

- Prędkość dźwięku w gazach:

  - Jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z temperatury bezwzględnej

  - Jest proporcjonalna do temperatury bezwzględnej

  - Jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z temperatury bezwzględnej

  - Jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej

- Dla rezonansu prędkości

  - Ani częstotliwość rezonansu, ani ostrość krzywej rezonansowej nie zależą od tłumienia

  - Częstotliwość rezonansu nie zależy od tłumienia, a ostrość krzywej rezonansowej zależy

  - Częstotliwość rezonansu  zależy od tłumienia, a ostrość krzywej rezonansowej nie zależy

  - Zarówno  częstotliwość rezonansowa, jak i ostrość krzywej rezonansowej zależą od tłumienia

- Rezystancja (część rzeczywista impedancji) promieniowania kuli drgającej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Natężenie dźwięku dla fali kulistej

  - Nie zależy od odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do odległości od źródła

  - Jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła

- Rezystancja (część rzeczywista impedancji) promieniowania kuli pulsującej w zakresie dużych częstotliwości (ka>>1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Przestrzeń między błoną Reissnera a błoną podstawną w ślimaku jest wypełniona:

  - Powietrzem

  - Osoczem

  - Perylimfą

  - Endolimfą

- Dla rezonansu  układu z tłumieniem

  - Częstotliwość rezonansu prędkości jest zawsze większa niż częstotliwość rezonansu prędkości układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu prędkości jest zawsze mniejsza niż częstotliwość rezonansu prędkości układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu prędkości jest taka sama jak częstotliwość rezonansu prędkości układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

  - Częstotliwość rezonansu prędkości może być mniejsza lub większa niż częstotliwość rezonansu prędkości układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności

- Prędkość dźwięku w gazach:

  - Jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z temperatury bezwzględnej

  - Jest proporcjonalna do temperatury bezwzględnej

  - Jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z temperatury bezwzględnej

  - Jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej

- Rezystancja (część rzeczywista impedancji) promieniowania kuli pulsującej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Długość fali akustycznej

  - Nie zależy od częstotliwości

  - Jest proporcjonalna do częstotliwości

  - Jest proporcjonalna do kwadratu częstotliwości

  - Jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości

- Masa współdrgającego ośrodka kuli pulsującej w zakresie małych częstotliwości (ka<<1)

  - Rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Rośnie proporcjonalnie do częstotliwości

  - Jest w przybliżeniu stała

- Ciśnienie akustyczne jest proporcjonalne do:

  - Gradientu potencjału akustycznego

  - Dywergencji  potencjału akustycznego

  - Rotacji  potencjału akustycznego

  - Pochodnej  potencjału akustycznego po czasie

- Częstotliwość drgań własnych układu z tłumieniem jest w porównaniu z częstotliwością drgań swobodnych układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności:

  - zawsze mniejsza

  - zawsze większa

  - może być mniejsza lub większa w zależności od tłumienia

  - nie zależy od tłumienia