Typ testu A

- Siła mechaniczna działająca na przetwornik typu magnetycznego jest proporcjonalna do

- Napięcia elektrycznego

- Ładunku elektrycznego

- Strumienia magnetycznego

- Prądu elektrycznego

- Elektrycznym elementem dwójnikowym jest:

- Kondensator

- Transformator

- Tranzystor

- Żyrator

- Elementem dualnym w stosunku do indukcyjności jest:

- Pojemność

- Rezystancja

- Konduktancja

- Impedancja

- Objawem wpływu części mechanicznej przetwornika odwracalnego na jego część elektryczną jest wystąpienie:

- Impedancji unieruchomionego przetwornika

- Elektrycznej impedancji ruchowej

- Impedancji przetwornika rozwartego po stronie elektrycznej

- Impedancji przetwornika zwartego po stronie elektrycznej

- Elektrycznym układem zastępczym analogicznym do prostego rezonatora Helmholtza  wg analogii impedancyjnej jest:

- Transformator

- Żyrator

- Szeregowy obwód rezonansowy

- Równoległy obwód rezonansowy

- Elektrycznym odpowiednikiem siły  wg analogii impedancyjnej jest:

- Prąd elektryczny

- Ładunek elektryczny

- Napięcie

- Strumień magnetyczny

- Akustycznym odpowiednikiem kondensatora wg analogii ruchowej jest:

- Krótka otwarta rurka

- Zamknięta komora

- Materiał dźwiękochłonny

- Kapilara

- Mikrofon elektrostatyczny należy do grupy mikrofonów:

- Siłowych

- Prędkościowych

- Przyspieszeniowych

- Wychyleniowych

- Poprawka dyfrakcyjna  mikrofonu w polu rozproszonym jest w przybliżeniu równa poprawce dyfrakcyjnej  w polu fali swobodnej dla kąta padania:

- 30o

- 45o

- 75o

- 90o

- Największą zaletą przetworników węglowych jest:

- Duża skuteczność

- Małe zniekształcenia nieliniowe

- Szerokie pasmo

- Małe szumy własne

- Charakterystyka kierunkowości mikrofonu ciśnieniowego w zakresie małych częstotliwości jest:

- Kardioidalna

- Superkardioidalna

- Ósemkowa

- Dookólna

- Stosowanie dwupłytek piezoelektrycznych ma na celu:

- Zwiększenie częstotliwości rezonansowej

- Zwiększenie amplitudy drgań

- Zmniejszenie pojemności elektrycznej

- Poszerzenie pasma w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych

- Efekt dyfrakcji wpływa na:

- Charakterystykę skuteczności mikrofonu w zakresie dużych częstotliwości

- Charakterystykę skuteczności mikrofonu w zakresie małych częstotliwości

- Zniekształcenia nieliniowe mikrofonu

- Skuteczność ciśnieniową mikrofonu

- Przetwornikiem magnetoelektrycznym nie jest:

- Przetwornik cewkowy

- Przetwornik wstęgowy

- Przetwornik izodynamiczny

- Przetwornik z ruchomą kotwicą

- Najpopularniejszym zastosowaniem przetwornika elektretowego jest:

- Głośnik

- Mikrofon

- Słuchawka

- Czujnik drgań

- Naturalnym (występującym w przyrodzie) kryształem piezoelektrycznym jest:

- Sól Seignette’a

- Kwaśny fosforan amonu

- Tytanian baru

- Turmalin

- Do zakłóceń nie zalicza się:

  - Intermodulacji

  - Przydźwięku

  - Szumów

  - Pogłosu i echa

- Zamknięta komora (wnęka) pełni rolę

  - Rezystancji akustycznej

  - Masy akustycznej

  - Podatności akustycznej

  - Transformatora impedancji akustycznej

- Teoria geometryczna pola akustycznego w pomieszczeniu jest stosowana:

  - W zakresie małych częstotliwości akustycznych

  - W zakresie średnich częstotliwości akustycznych

  - W zakresie dużych częstotliwości akustycznych

  - W zakresie małych, średnich i dużych częstotliwości akustycznych

- Dla szumu gaussowskiego krzywa Gaussa opisuje

  - Widmo sygnału

  - Gęstość widmową mocy sygnału

  - Prawdopodobieństwo rozkładu amplitud

  - Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu amplitud

- Zniekształceniami liniowymi są:

  - Zniekształcenia harmoniczne

  - Zniekształcenia intermodulacyjne

  - Zniekształcenia amplitudowe

  - Zniekształcenia intermodulacyjne wielotonowe

- Elementem toru fonicznego nie jest:

  - Orkiestra

  - Mikrofon

  - Mikser

  - Wzmacniacz mocy

- Przy danej objętości pomieszczenia optymalny czas pogłosu będzie najkrótszy dla

  - Sal wykładowych

  - Teatrów

  - Teatrów muzycznych

  - Sal koncertowych

- Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu:

  - SNR=2n [dB]

  - SNR=6n [dB]

  - SNR=10n [dB]

  - SNR= 12n  [dB]

- Częstotliwość graniczna tuby wykładniczej zależy:

  - Od współczynnika kształtu i długości tuby

  - Od współczynnika kształtu i średnicy wlotu

  - Od współczynnika kształtu i średnicy wylotu

  - Tylko od współczynnika kształtu tuby