Typ testu B

- Skuteczność ciśnieniowa mikrofonu uwzględnia:

- Efekt dyfrakcji w polu swobodnym

- Efekt całkowania ciśnienia na membranie mikrofonu

- Oba powyższe efekty

- Nie uwzględnia żadnego z powyższych efektów

- Cechą charakterystyczną przetwornika wstęgowego jest:

- Rezystancja elektryczna 0.1 – 0.2 

- Rezystancja elektryczna  4-8 

- Rezystancja elektryczna  40 – 80 

- Rezystancja elektryczna  100-200 

- Wystąpienie ujemnej podatności w schemacie zastępczym przetwornika elektromagnetycznego skutkuje:

- Zwiększeniem zniekształceń nieliniowych

- Pogorszeniem  charakterystyki częstotliwościowej przetwornika w zakresie małych częstotliwości

- Pogorszeniem  charakterystyki częstotliwościowej przetwornika w zakresie dużych częstotliwości

- Zwiększeniem skuteczności przetwornika

- Częstotliwość graniczna tuby wykładniczej zależy:

- Wyłącznie od jej współczynnika kształtu

- Od współczynnika kształtu i średnicy wlotu

- Od średnicy wlotu i wylotu tuby

- Wyłącznie od długości tuby

- Elektrycznym elementem czwórnikowym jest:

- Cewka indukcyjna

- Rezystor

- Kondensator

- Transformator

- Największy efekt piezorezystancyjny wykazują materiały:

- Dielektryczne

- Przewodniki

- Półprzewodniki

- Efekt piezorezystancyjny nie zależy od rodzaju materiału

- Elektromechanicznym przetwornikiem nieodwracalnym jest przetwornik:

- Magnetoelektryczny

- Elektrostatyczny

- Piezoelektryczny

- Piezorezystancyjny

- Mechanicznym odpowiednikiem ładunku elektrycznego wg analogii ruchowej jest:

- Pęd

- Prędkość

- Siła

- Wychylenie

- Elektrycznym odpowiednikiem  zamkniętej komory wg analogii impedancyjnej jest:

- Cewka indukcyjna

- Rezystor

- Kondensator

- Żyrator

- Mikrofon dynamiczny należy do grupy mikrofonów:

- Siłowych

- Prędkościowych

- Przyspieszeniowych

- Wychyleniowych

- W mikrofonie elektrostatycznym ciśnieniowym rezonans membrany występuje zwykle:

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie średnich częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie dużych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- Siła mechaniczna działająca na przetwornik typu magnetycznego jest proporcjonalna do

- Napięcia elektrycznego

- Ładunku elektrycznego

- Strumienia magnetycznego

- Prądu elektrycznego

- Najpopularniejszym zastosowaniem przetwornika elektretowego jest:

- Głośnik

- Mikrofon

- Słuchawka

- Czujnik drgań

- Mikrofon gradientowy charakteryzuje się:

- Jednym wejściem akustycznym

- Dwoma  symetrycznie położonymi wejściami akustycznymi

- Dwoma  niesymetrycznie położonymi wejściami akustycznymi

- Więcej niż dwoma wejściami akustycznymi

- Przy danej objętości pomieszczenia optymalny czas pogłosu będzie najdłuższy dla

  - Sal wykładowych

  - Teatrów

  - Teatrów muzycznych

  - Sal koncertowych

- Tuba pełni w układach transmisyjnych rolę:

  - Rezystancji akustycznej

  - Masy akustycznej

  - Podatności akustycznej

  - Transformatora impedancji akustycznej

- Dla układu mającego zniekształcenia fazowe

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są różne

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są niezależne od częstotliwości

  - Faza sygnału zależy liniowo od częstotliwości

  - Powstają nowe składowe tonalne

- Czas pogłosu jest to czas jaki upływa od momentu wyłączenia źródła do spadku poziomu dźwięku o:

  - 20 dB

  - 40 dB

  - 60 dB

  - 80 dB

- Materiały dźwiękochłonne mają zwykle strukturę

  - Litą

  - Elastyczną

  - Regularną

  - Porowatą

- Miarą zniekształceń intermodulacyjnych dwutonowych jest

  - Stosunek mocy produktów intermodulacji do mocy sygnału o mniejszej częstotliwości

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do wartości skutecznej sygnału o większej częstotliwości i produktów intermodulacji

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do całkowitej wartości skutecznej sygnału wyjściowego

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do całkowitej wartości skutecznej sygnału wejściowego

- Szum różowy ma gęstość widmową mocy

  - Stałą w funkcji częstotliwości

  - Zmieniającą się odwrotnie  proporcjonalnie do częstotliwości

  - Zmieniającą się odwrotnie  proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości

  - Zmieniającą się odwrotnie  proporcjonalnie do czwartej potęgi częstotliwości

- Rezonator Helmholtza jest układem akustycznym

  - O jednym stopniu swobody

  - O dwóch stopniach swobody

  - O trzech stopniach swobody

  - O nieskończonej liczbie stopni swobody

- Materiał piezoelektryczny oznaczony skrótem PZT to:

  - Turmalin

  - Siarczan litu

  - Tytanian baru

  - Tytanian-cyrkonian ołowiu

- Dla przetwornika elektrostatycznego impedancja unieruchomionego przetwornika ma charakter:

  - Głównie pojemnościowy

  - Głównie indukcyjny

  - Głównie rezystancyjny

  - Rezonansowy

- W przetworniku elektromagnetycznym o kotwicy zrównoważonej w stosunku do przetwornika o kotwicy swobodnej:

  - W schemacie zastępczym nie występuje ujemna podatność

  - Jest szersze pasmo przenoszonych częstotliwości

  - Są mniejsze zniekształcenia nieliniowe

  - Nie stosuje się polaryzacji