Typ testu C

- Przedwzmacniacz mikrofonu elektroakustycznego ma za zadanie:

- Wzmocnienie sygnału

- Zmniejszenie impedancji na wyjściu

- Zmniejszenie zniekształceń nieliniowych mikrofonu

- Zmniejszenie szumów mikrofonu

- Elementem dualnym w stosunku do konduktancji  jest:

- Pojemność

- Rezystancja

- Indukcyjność

- Susceptancja

- Częstotliwość rezonansowa rezonatora Helmholtza jest tym większa im:

- Większa długość szyjki, a mniejsza jej powierzchnia przekroju i objętość komory

- Mniejsza długość szyjki, a większa jej powierzchnia przekroju i objętość komory

- Większa powierzchnia przekroju szyjki, a mniejsza jej długość i objętość komory

- Mniejsza powierzchnia przekroju szyjki, a większa jej długość  i objętość komory

- Elektrycznym elementem dwójnikowym jest:

- Kondensator

- Transformator

- Tranzystor

- Żyrator

- Zastosowanie polaryzacji w  przetworniku elektromagnetycznym ma na  celu:

- Poszerzenie pasma przenoszenia w zakresie małych częstotliwości

- Poszerzenie pasma przenoszenia w zakresie dużych częstotliwości

- Poprawę stabilności działania przetwornika

- Redukcję zniekształceń nieliniowych przetwornika

- W mikrofonie elektrostatycznym gradientowym rezonans membrany występuje zwykle:

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie średnich częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie dużych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- Mikrofon ciśnieniowy charakteryzuje się:

- Jednym wejściem akustycznym

- Dwoma  symetrycznie położonymi wejściami akustycznymi

- Dwoma  niesymetrycznie położonymi wejściami akustycznymi

- Więcej niż dwoma wejściami akustycznymi

- Membrana przetwornika izodynamicznego jest zazwyczaj:

- Płaska

- Stożkowa

- Kopułkowa

- Pofałdowana

- Największą zaletą przetworników węglowych jest:

- Duża skuteczność

- Małe zniekształcenia nieliniowe

- Szerokie pasmo

- Małe szumy własne

- Poszerzenie pasma przenoszenia w zakresie małych częstotliwości w mikrofonie dynamicznym ciśnieniowym uzyskuje się poprzez:

- Zastosowanie rezonatora Helmholtza za membraną mikrofonu

- Zastosowanie rezonatora Helmholtza przed membraną mikrofonu

- Ustawienie rezonansu membrany w zakresie małych częstotliwości

- Optymalne wytłumienie rezonansu membrany

- Mechanicznym odpowiednikiem indukcyjności wg analogii impedancyjnej jest :

- Masa

- Podatność mechaniczna

- Pęd

- Rezystancja mechaniczna

- Charakterystyka kierunkowości dwumembranowego mikrofonu elektrostatycznego, w którym tylko jedna membrana jest spolaryzowana względem elektrody nieruchomej jest:

- Dookólna

- Ósemkowa

- Kardioidalna

- Superkardioidalna

- Stosowanie dwupłytek piezoelektrycznych ma na celu:

- Zwiększenie częstotliwości rezonansowej

- Zwiększenie amplitudy drgań

- Zmniejszenie pojemności elektrycznej

- Poszerzenie pasma w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych

- Żyrator o stałej żyracji T zamienia masę mechaniczną M po stronie wtórnej na:

- Pojemność  elektryczną  C= T2/M

- Pojemność  elektryczną  C=M/T2

- Indukcyjność L=T2·M

- Indukcyjność L=T2/M

- Elektretem bipolarnym mającym praktyczne zastosowanie jest:

- Folia teflonowa z wszczepionym ładunkiem

- Wosk pszczeli

- Wosk karnauba

- Bursztyn

- Elektromechanicznym przetwornikiem nieodwracalnym jest przetwornik:

- Magnetoelektryczny

- Elektrostatyczny

- Piezoelektryczny

- Piezorezystancyjny

- Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu:

  - SNR=2n [dB]

  - SNR=6n [dB]

  - SNR=10n [dB]

  - SNR= 12n  [dB]

- Dla układu mającego zniekształcenia fazowe

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są różne

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są niezależne od częstotliwości

  - Faza sygnału zależy liniowo od częstotliwości

  - Powstają nowe składowe tonalne

- Krótka rurka otwarta na końcu pełni rolę

  - Rezystancji akustycznej

  - Masy akustycznej

  - Podatności akustycznej

  - Transformatora impedancji akustycznej

- Wzór Eyringa na czas pogłosu został opracowany na podstawie teorii pola akustycznego w pomieszczeniu:

  - Falowej

  - Statystycznej

  - Geometrycznej

  - Rezonansowej

- Miarą zniekształceń intermodulacyjnych dwutonowych jest

  - Stosunek mocy produktów intermodulacji do mocy sygnału o mniejszej częstotliwości

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do wartości skutecznej sygnału o większej częstotliwości i produktów intermodulacji

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do całkowitej wartości skutecznej sygnału wyjściowego

  - Stosunek wartości skutecznej produktów intermodulacji do całkowitej wartości skutecznej sygnału wejściowego

- Do zakłóceń w torze fonicznym nie zalicza się

  - Szumów

  - Trzasków

  - Przydźwięku

  - Opóźnienia grupowego

- Zawieszenie cewki w przetworniku magnetoelektrycznym w elektrycznym schemacie zastępczym zbudowanym wg analogii impedancyjnej jest reprezentowane przez

  - Rezystancję

  - Pojemność

  - Indukcyjność

  - Żyrator

- Współczynnik przetwarzania elektromechanicznego w przetworniku odwracalnym typu elektrycznego ma wymiar:

  - Wolt na metr

  - Wolt razy metr

  - Kulomb na metr

  - Kulomb razy metr

- Skuteczność pochłaniania materiałów dźwiękochłonnych maleje:

  - W zakresie małych częstotliwości

  - W zakresie dużych częstotliwości

  - Zarówno w zakresie małych, jak i dużych częstotliwości

  - Nie zależy od częstotliwości