Typ testu D

- Siła elektromotoryczna na zaciskach elektrycznych przetwornika typu magnetycznego jest proporcjonalna do:

- Wychylenia

- Siły

- Prędkości

- Przyspieszenia

- Elementem dualnym w stosunku do indukcyjności jest:

- Pojemność

- Rezystancja

- Konduktancja

- Impedancja

- Cechą charakterystyczną przetwornika wstęgowego jest:

- Rezystancja elektryczna 0.1 – 0.2 

- Rezystancja elektryczna  4-8 

- Rezystancja elektryczna  40 – 80 

- Rezystancja elektryczna  100-200 

- W mikrofonie dynamicznym ciśnieniowym rezonans membrany występuje zwykle:

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- W zakresie małych częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie średnich częstotliwości i jest tłumiony maksymalnie

- W zakresie dużych częstotliwości i jest tłumiony optymalnie

- W mikrofonie ciśnieniowo-gradientowym membrana jest wystawiona na działanie fali akustycznej

- Jednostronnie

- Dwustronnie symetrycznie

- Dwustronnie niesymetrycznie

- Działanie tego mikrofonu nie zależy od sposobu wystawienia membrany na działanie fali akustycznej

- Charakterystyka kierunkowości mikrofonu gradientowego w zakresie małych częstotliwości jest:

- Kardioidalna

- Superkardioidalna

- Ósemkowa

- Dookólna

- Częstotliwość rezonansowa rezonatora Helmholtza jest tym większa im:

- Większa długość szyjki, a mniejsza jej powierzchnia przekroju i objętość komory

- Mniejsza długość szyjki, a większa jej powierzchnia przekroju i objętość komory

- Większa powierzchnia przekroju szyjki, a mniejsza jej długość i objętość komory

- Mniejsza powierzchnia przekroju szyjki, a większa jej długość  i objętość komory

- Elektrycznym odpowiednikiem dźwigni o ramionach l1 i l2 jest wg analogii impedancyjnej widziany od strony zacisków 1:

- Żyrator o stałej żyracji l1/l2

- Żyrator o stałej żyracji l2/l1

- Transformator o przekładni l1/l2

- Transformator o przekładni l2/l1

- Skrótem PZT określa się:

- Sól Seignette’a

- Tytanian baru

- Tytanian-cyrkonian ołowiu

- Siarczan litu

- Współczynnik przetwarzania elektromechanicznego T1 w przetwornikach typu magnetycznego ma wymiar:

- A·s/m

- A/(m·s)

- V·s/m

- V/(m·s)

- Otwór do wyrównywania ciśnień statycznych w mikrofonie elektrostatycznym ciśnieniowym  wpływa na charakterystykę częstotliwościowa skuteczności:

- W zakresie małych częstotliwości powodując zawężenie pasma w tym zakresie

- W zakresie małych częstotliwości powodując poszerzenie pasma w tym zakresie

- W zakresie dużych częstotliwości powodując zawężenie pasma w tym zakresie

- W zakresie dużych częstotliwości powodując poszerzenie pasma w tym zakresie

- Poprawka dyfrakcyjna  mikrofonu w polu rozproszonym jest w przybliżeniu równa poprawce dyfrakcyjnej  w polu fali swobodnej dla kąta padania:

- 30o

- 45o

- 75o

- 90o

- Do zakłóceń nie zalicza się:

  - Intermodulacji

  - Przydźwięku

  - Szumów

  - Pogłosu i echa

- Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu:

  - SNR=2n [dB]

  - SNR=6n [dB]

  - SNR=10n [dB]

  - SNR= 12n  [dB]

- Czas pogłosu jest to czas jaki upływa od momentu wyłączenia źródła do spadku poziomu dźwięku o:

  - 20 dB

  - 40 dB

  - 60 dB

  - 80 dB

- Dla układu mającego zniekształcenia fazowe

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są różne

  - Opóźnienia składowych o różnych częstotliwościach są niezależne od częstotliwości

  - Faza sygnału zależy liniowo od częstotliwości

  - Powstają nowe składowe tonalne

- Impedancja mechaniczna to:

  - Iloraz siły i wychylenia

  - Iloraz siły i prędkości

  - Iloraz  siły i przyspieszenia

  - Iloraz prędkości i wychylenia

- Zamknięta komora (wnęka) pełni rolę

  - Rezystancji akustycznej

  - Masy akustycznej

  - Podatności akustycznej

  - Transformatora impedancji akustycznej

- Przy danej objętości pomieszczenia optymalny czas pogłosu będzie najkrótszy dla

  - Sal wykładowych

  - Teatrów

  - Teatrów muzycznych

  - Sal koncertowych

- Dla szumu gaussowskiego krzywa Gaussa opisuje

  - Widmo sygnału

  - Gęstość widmową mocy sygnału

  - Prawdopodobieństwo rozkładu amplitud

  - Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu amplitud

- Do zniekształceń nieliniowych nie zalicza się:

  - Zniekształceń harmonicznych

  - Zniekształceń intermodulacyjnych

  - Zniekształceń fazowych

  - Wszystkie wymienione wyżej typy zniekształceń zalicza się do zniekształceń nieliniowych

- Największy stosunek współczynników kierunkowości dla kątów padania z przodu mikrofonu (-90o << +90o) i kątów padania z tyłu mikrofonu (+90o << +270o) występuje dla charakterystyki kierunkowości:

  - Ósemkowej

  - Hiperkardioidalnej

  - Superkardioidalnej

  - Kardioidalnej

- Rezystancja akustyczna u wlotu nieskończenie długiej  tuby wykładniczej powyżej częstotliwości granicznej

  - Rośnie od zera do wartości 0c/S1 , gdzie S1 jest powierzchnią wlotu tuby

  - Maleje od nieskończoności do wartości 0c/S1

  - Maleje od wartości 0c/S1 do zera

  - Rośnie od wartości 0c/S1 do nieskończoności

- Sygnał mowy zaliczamy:

  - Do sygnałów deterministycznych stacjonarnych

  - Do sygnałów deterministycznych niestacjonarnych

  - Do sygnałów losowych stacjonarnych

  - Do sygnałów losowych niestacjonarnych

- Który przetwornik nie jest przetwornikiem magnetoelektrycznym:

  - Cewkowy

  - Wstęgowy

  - Izodynamiczny

  - O kotwicy swobodnej