OPRACOWANIE - ESPU

- Mikrokontrolery 8 bitowe typu RISC, właściwości, zastosowania, wbudowane interfejsy, układy z ograniczoną liczbą wyprowadzeń, narzędzia wspomagające.

Architektura RISC (ang. Reduced Instruction Set

Computer) (zredukowana lista instrukcji):

• oddzielne szyny dla danych i programu,

• wykorzystywanie przetwarzania potokowego w celu

zwiększenia szybkości wykonywania programu,

• ograniczony zbiór realizowanych instrukcji

zbudowane w oparciu o architekturę harvardzka, mają więc oddzielne

szyny dla danych i programu, a dzięki temu mogą współpracować jednocześnie z pamięcią danych i

programu. Procesory takie wykorzystują przetwarzanie potokowe aby zwiększyć szybkość wykonywania programu

- Mikrokontrolery 8 bitowe typu CISC, właściwości, zastosowania, wbudowane interfejsy, porównanie różnych wykonań, narzędzia wspomagające.

Mikrokontrolery - co w nich jest?

- jednostka obliczeniowa (ALU) - 8-bitowa

- pamięci danych (RAM, EEPROM) i programu (EPROM, EEPROM, Flash)

- liczniki

- kontrolery przerwań

- kontrolery transmisji szeregowej i/lub równoległej (UART, SPI, I2C, USB, CAN, 1-Wire itp.)

- przetworniki analogowo-cyfrowe i/lub cyfrowo-analogowe

- zegar czasu rzeczywistego RTC

CISC (ang. Complex Instruction Set Computer)

Architektura, w której pojedynczy rozkaz mikroprocesora wykonuje kilka operacji niskiego poziomu, jak na przykład pobranie z pamięci, operację arytmetyczną i zapisanie do pamięci.

Cechy CISC:

- występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów (instrukcji), które do wykonania wymagają od kilku do kilkunastu cykli zegara,

- szeroka gama trybów adresowania,

- przeciwnie niż w architekturze RISC rozkazy mogą operować bezpośrednio na pamięci (zamiast przesłania wartości do rejestrów i operowania na nich),

- skomplikowany dekoder rozkazów

- Technologie wyświetlaczy stosowanych w ESPU: LED. LCD, OLED, TFT, AMOLED, PDP, VFD

LED - dioda elektroluminescencyjna emitująca promieniowanie w zakresie światła widzialnego, IR oraz UV. Działanie oparte na zjawisku rekombinacji nośników ładunku przy przejściu elektronów w półprzewodniku z wyższego poziomu energetycznego na niższy. Energia elektronu zostaje zamieniona na kwant promieniowania elektromagnet.

Wyświetlacze LED wyposażone są w takie same matryce LCD jak monitory standardowe, różnią się jednak sposobem podświetlania ekranu (bloki diod w kolorze czerwonym zielonym i niebieskim).

LCD - wysiwietlacz ciekuokrystaliczny, kturego zasada dziauania oparta jest na zmianie polaryzacji światua na skutek zmian orientacji czonsteczek ciekuego krysztauu pod wpuywem pżyuorzonego pola elektrycznego.

Konstrukcja:

- komórki, w których zatopiona jest niewielka ilość ciekłego kryształu

- elektrody, które są źródłem pola elektrycznego działającego bezpośrednio na ciekły kryształ

- dwie cienkie folie, z których jedna pełni rolę polaryzatora a druga analizatora.

- źródło światła

Rodzaje: transmisyjne (wymagają oświetlenia z jednej strony by obejrzeć obraz z drugiej), odbiciowe kalkulatorach, mają na dnie lustro i nie emitują własnego światła - działają tylko przy zew. oświetleniu).

OLED - Ma w sumie pięć warstw: (idąc od zewnątrz) katodę, dwie warstwy organiczne - emisyjną i przewodzącą, a pod spodem anodę. Oparciem dla nich jest podłoże - szkło, plastik lub nawet folia (wtedy ekran można zwinąć w rulon). Obraz powstaje w dwóch warstwach organicznych.

wiem, że miało być skrótowo ale poniższy fragment jest tak fajny że nie mogę się powstrzymać:

Wyobraźmy sobie, że ich styk (warstw organicznych) to linia frontu. Na rozkaz katody (-) elektrony warstwy emisyjnej niczym zwycięzcy żołnierze prą w stronę warstwy przewodzącej. A tam - popłoch: będąca na tyłach anoda (+) daje sygnał do odwrotu, więc elektrony warstwy przewodzącej pędzą w jej stronę. Nim jednak porzucą swoje pozycje (dziury elektronowe) - zaminują je. Nacierające elektrony wpadają do dziur pułapek (rekombinują) i wybuchają. Towarzyszą temu rozbłyski (emisje fotonu) światła czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB) dobrze widoczne po stronie emisyjnej. I już. Poza tym, że dziury elektronowe wychodzą naprzeciw nacierającym elektronom, sytuacja przypomina tę na froncie.

TFT - rodzaj tranzystora wykorzystywanego w pewnych kolorowych wyświetlaczach LCD; wyświetlacz sterowany cienkowarstwowymi tranzystorami o aktywnej matrycy, pozwalający na uzyskanie obrazów o najwyższej jakości w monitorach komputerowych, głównie w notebookach. Wyświetlacze TFT LCD umożliwiają uzyskanie lepszych parametrów obrazu niż typowe wyświetlacze LCD.

AMOLED (ang. Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode lub Advance Matrix OLED) – ulepszona wersja diod OLED. Nie grubszy niż 1 mm wyświetlacz oferujący dobrą jakość obrazu i nie wymagający podświetlania. Wyświetlacze typu AMOLED oferują taką samą jakość obrazu jak wyświetlacze OLED, ale zużywają do działania znacznie mniej energii i mają większą żywotność. Główne przeznaczenie: urządzenia mobilne.

PDP - wyświetlacz plazmowy, który do tworzenia obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor. Działanie poprzez doprowadzenie mieszaniny gazów (głównie ksenon i neon) zamkniętych w małych komorach do stanu plazmy. Zjonizowane (poprzez przyłożenie napięcia do elektrod umieszczonych na przeciwległych świankach komory) gazy zaczynają emitować fotony światła ultrafioletowego, które padając na luminofor pobudzają go do emisji światła widzialnego odpowiedniego dla danego koloru luminoforu. Na piksel składają się 3 komory z 3 “kolorami luminoforu”: czerwonym zielonym i niebieskim. Wyświetlacze PDP są cięższe i bardziej prądożerne niż LCD, ale mają szerszy kąt widzenia, lepszy kontrast i głębię czerni. Są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Dobre do robienia dużych powierzchniowo ekranów.

VFD - wyświetlacz fluorescencyjny; próżniowa lampa elektronowa, działająca na zasadzie fluorescencji bombardowanego elektronami luminoforu. Katody (wolframowe przewody pokryte tlenkami metali, umieszczone z przodu) emitują elektrony, które przelatują do tyłu przez cienką metalową siatkę zasiloną kilkoma woltami napięcia (dodatniego względem katody) która kieruje nimi. Następnie uderzają w anody (tylko te naładowane + potencjałem) pokryte luminoforem, który zaczyna wtedy świecić.

- Znakowy wyświetlacz LCD: budowa, zastosowanie, sterowanie, podświetlanie.

http://www.elportal.l/pdf/k0p9/23_01.pdf

- Graficzny wyświetlacz LCD: budowa, zastosowanie, sterowanie, podświetlanie.

| Zalety LCD - lekkie, małe rozmiary, płaskie - bardzo mały pobór energii (bez podświetlenia) - duże częstotliwości odświeżania (200Hz) - duża ostrość obrazu - różne rozmiary i kształty - mogą być różne | Wady LCD - mniejszy kąt widzenia - podświetlenie musi być równomierne - duże czasy odpowiedzi (reakcji) - mały zakres kontrastu (brak czerni) - ściśle określona liczba kolorów i stopni szarości (wykres Gamma) - martwe pixele - słabsza widoczność w Słońcu - zależność parametrów od temperatury |
| --- | --- |

- Rodzaje stosowanych pamięci: RAM (SRAM, DRAM, NVRAM), ROM (PROM, EPROM, EEPROM, FLASH). Budowa, zastosowanie, programowanie.

| SRAM - pamięć statyczna SRAM, zbudowana z przerzutników, szybka (<10ns), droższa, mniejsza, stosowana w układzie cache; - pobierają energię, gdy zmieniamy pozycję 0->1, 1->0 (6 tranzystorów), energooszczędna, mała gęstość upakowania | Pamięć ferrytowa (RAM) - pamięć RAM o dostępie swobodnym - dane przechowywane jako kierunek namagnesowania rdzeni ferrytowych - 1 rdzeń to 1 bit - przechowuje dane po wyłączeniu zasilania |
| --- | --- |
| DRAM - pamięć dynamiczna DRAM, zbudowana z kondensatorów, - wymaga odświeżania, wolniejsza (60ns), tańsza, duża gęstość upakowania | Pamięć rtęciowa - pojemność 512 słów - pojemność 1 rury 624bity - liczba rur: 32 |
| MRAM - wykorzystuje tunelowy efekt magnetyczno-rezystancyjny - przechowuje dane bez zasilania - nie wymaga odświeżania - dość duża | EEPROM - zapisywalna, kasowalna elektrycznie - max 100000 cylki zapisu - droga - wolna |
| MROM - programowalna w czasie produkcji - bardzo tania | PROM - programowalna przez przepalanie struktur połączeń - szybka, tania (DM745288) |
| FLASH - kasowanie oraz zapisywanie jednocześnie wielu kom. pam. - 2 wersje NOR (dostęp swobodny) i NAND (dostęp sekwencyjny) - minimum 10000 cykli zapisu (max 100000) - tania - duża gęstość upakowania | EPROM - kasowalna pamięć |

- Budowa przetworników A/C i C/A. Przykłady, zasady stosowania, sterowanie, komunikacja.

Przetwarzanie A/C tworzą 3 etapy: próbkowanie, kwantyzacja i kodowanie. C/A na odwrót.

- Magistrala I2C (znana również jako IIC).

- Szeregowa magistrala, opracowana przez Philips na początku lat 80

- transmisja dwukierunkowa typu master-slave;	ramki 8-bitowa

- Dwuprzewodowy interfejs synchroniczny (SDA – linia danych, SCL – linia zegara)

- Urządzenia posiadają niepowtarzalne adresy (7-bitów lub 10-bitów),

- Synchronizacja przy pomocy sygnału zegarowego umożliwia pracę urządzeń komunikujących się z różnymi szybkościami,

- długość połączenia ograniczona jest pojemnością magistrali (400 pF),

Standard I²C określa dwie najniższe warstwy modelu OSI: warstwę fizyczną i warstwę łącza danych.

- Magistrala Micro-Wire, 1-Wire oraz SPI.

- Magistrala RS-232, RS422, RS-485.

- Magistrala USB.

Dla każdej z magistral:

- cechy charakterystyczne,

- protokół,

- przebiegi elektryczne,

- przykłady zastosowania w ESPU.

(nie będę robić kopiuj wklej) polecam o magistralach: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/smcr/wyklady_dm/SMCR7_2009.pdf

- Czujniki wielkości nieelektrycznych: temperatury, ciśnienia, przesunięcia, przyspieszenia, światła - przykłady, zasada działania, zastosowania, czujniki inteligentne – standard ICP.

- System RDS w odbiornikach radiowych - protokół, stosowane układy.

Rola RDS- przekazywanie krótkich informacji tekstowych oraz identyfikacja programów.

Kalendarium (niepełne):

1974 - EBU - rozpoczęto prace nad projektem. Wybrano propozycję Szwecji

1986 - zalecono używanie RDS

Funkcje RDS:

PI	-	4 cyfrowy kod (w układzie hex)

- Pierwsza cyfra informuje o kraju z którego nadawany jest program.

- Druga cyfra mówi o zasięgu: 0-program lokalny, 1-międzynarodowy, 2-ogólnokrajowy

- Ostatnie 2 cyfry to konkretny numer nadawcy

W Polsce jest 256 możliwości dla każdej grupy lokalnej.

AF	-   	lista alternatywnych częstotliwości. Dzięki temu radio, w trakcie jazdy sprawdza, czy na tych częstotliwościach nie ma silniejszego sygnału tej stacji. Przełączanie alternatywnych częstotliwości jest ściśle związane z funkcją PI.

PS  	-	tekst maksymalnie 8 znaków, zawierający nazwę stacji (z zał. statyczny tekst)

PTY 	-	informacja o charakterze nadawanego programu. Wyszukiwanie stacji nadających określony rodzaj programu. (28 typów programów)

RT	-	ciąg 64 znaków lub 32 alfanumerycznych, funkcja dostępna najczęściej w odbiornikach stacjonarnych

CT	-	przesyłanie aktualnej daty i czasu

TP	-	 wiadomości dla kierowców od stacji nadawczej

TA	-	pojawi się w momencie nadawania informacji drogowych. Niektóre odbiorniki zwiększają głośność lub przełączają z trybu TAPE, CD na radio

EON	-	 rozszerzone inne sieci. Informuje o stacjach zaprzyjaźnionych

- Budowa cyfrowego tunera radiowego (DAB).

- Zasada zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu na płytach CD i DVD, budowa płyty oraz odtwarzacza.

Standardowa płyta kompaktowa często określana jako audio CD, dla odróżnienia od późniejszych wariantów, przechowuje cyfrowy zapis dźwięku w standardzie zgodnym z „czerwoną księgą” (ang. red book). Płyty kompaktowe wykonane są z poliwęglanowej płytki o grubości 1,2 mm i średnicy 12 cm pokrytej cienką warstwą glinu (amelinium), w której zawarte są informacje (w postaci kombinacji mikrorowków i miejsc ich pozbawionych). Odczytywane są one laserem półprzewodnikowym (AlGaAs) o długości fali około 780 nm. Zapis tworzy spiralną ścieżkę biegnącą od środka do brzegu płyty.

Prędkość obrotowa płyty zmienia się w taki sposób, że stała jest prędkość liniowa głowicy odczytującej względem ścieżki i dla prędkości odczytu x1 zawiera się w zakresie od 1,2 do 1,4 m/s. Odczyt płyty odbywa się od środka na zewnątrz, a prędkość obrotowa maleje wraz z oddalaniem się od środka płyty.

Dane przed zapisaniem na dysku są kodowane w standardzie "8 w 14" i zapisywane w postaci pól (ang. land) i wgłębień (ang. pit). W płytach tłoczonych wgłębienia mają głębokość 1/4 długości fali w materiale płyty lasera odczytującego (około 125 nm), w wyniku interferencji światła odbitego od otoczenia i wgłębienia następuje wygaszenie fali. Wgłębienia mają szerokość 500 nm, a odległości między kolejnymi ścieżkami wynosi 1,6 µm. Różnice w odbiciu światła są wykorzystywane przez serwomechanizm soczewki do prowadzenia wiązki po ścieżce i jej ogniskowania.

System kodowania "8 w 14" zapewnia, że najmniejsza długość pitu i landu wynosi 3 bity (833 nm), a największa 11 (3560 nm). Podczas odczytu płyty przez wiązkę laserową, otrzymuje się sygnał, w którym informację nie przenosi bezpośrednio stan "pit/land" a czas między kolejnymi zmianami sygnału. Każda zmiana sygnału zmienia poziom sygnału wyjściowego.

Budowa:

W skład płyty CD-R wchodzą 4 warstwy:

- Poliwęglanowa warstwa nośna w postaci plastikowego krążka

- Warstwy barwnika który ulega stopieniu w momencie zapisu

- Warstwy odbijającej złotej lub aluminiowej

- Warstwy ochronnej z lakieru.

- Sygnał telewizyjny PAL i SECAM – opis standardu. Budowa odbiornika telewizyjnego z systemem PAL.

PAL (ang. Phase Alternating Line) – standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym, używany w telewizji kolorowej. Został opracowany w Niemczech przez Waltera Brucha z zakładów Telefunken i po raz pierwszy zastosowany w 1967 roku.

System PAL jest udoskonaloną modyfikacją systemu NTSC. Podobnie jak w systemie NTSC fala podnośna przenosi jednocześnie informacje o dwóch składowych barwy (w przypadku PAL – czerwonej i niebieskiej). Nazwa Phase Alternating Line określa sposób przesyłania sygnału telewizyjnego, polegający na odwróceniu (o 180 stopni), co drugą linię obrazu, fazy jednej z tych składowych. Zapewnia to automatyczną korekcję błędów różnicowych występujących w przesyłanym sygnale — nie pozwala to jednak skorygować najpoważniejszych błędów. Dlatego też później odbiorniki otrzymały dodatkowo linię opóźniającą zapożyczoną z systemu SECAM, gdzie przechowana jest informacja o kolorze z poprzedniej linii, która po odwróceniu fazy służy do dodatkowej korekcji sygnału koloru w bieżącej linii.

System PAL jest zazwyczaj stosowany dla obrazów w formacie złożonym z 625 linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania 50 Hz i 25 klatkach na sekundę (podobnie jak w klasycznych systemach telewizji monochromatycznej B, G, H, I oraz N).

Standard systemu PAL nie określa liczby linii, częstotliwości odświeżania, szerokości pasma wizji, odstępu fonii ani żadnych innych parametrów nie związanych bezpośrednio z transmisją informacji o kolorze.

SECAM – séquentiel couleur à mémoire (pl. kolejny kolor z pamięcią) – francuski system nadawania koloru w sygnale kolorowej telewizji analogowej. SECAM został opracowany przez zespół Henryka de France z zakładów Thomson. To pierwszy system telewizji kolorowej jaki został zastosowany w Europie.

W systemie SECAM modulacji podlega jedynie fala podnośna, modulowana na przemian dwiema składowymi barw – czerwoną i niebieską. Zmiana składowej następuje po zanalizowaniu jednej linii przesyłanego obrazu. W odbiorniku na otrzymaną właśnie jedną składową nakładana jest ta z poprzedniej linii obrazu (przechowywana w linii opóźniającej), co daje złudzenie kompletnej barwy. Daje to dużo większą odporność na zniekształcenia czy utratę barw, niż ma to miejsce w systemie NTSC czy nawet pierwotnej wersji systemu PAL. Jednakże tym sposobem rozdzielczość sygnału chrominancji jest dwa razy mniejsza niż rozdzielczość sygnału luminancji (monochromatycznego), a efekt tego można zaobserwować jako "wychodzenie" jaskrawego jednolitego koloru z konturów obiektów i pulsowanie koloru na skraju tego obiektu (czerwone usta prezenterki, itp.).

- System PIP w OTV, działanie, stosowane układy.

PiP (ang. Picture in Picture) – funkcja spotykana w telewizorach polegająca na tym, że podczas oglądania programu pochodzącego z jednego źródła (kanału) można jednocześnie oglądać w małym okienku to, co jest emitowane w innym kanale.

Funkcja ta wymaga telewizora wyposażonego w dwa tunery, chyba że jednym z tych źródeł jest inne urządzenie, np. odtwarzacz DVD, magnetowid, tuner satelitarny lub inne (w tym komputer, np. laptop z wyjściem HDMI). Czasami w funkcję tę są wyposażone tunery satelitarne umożliwiając podgląd dwóch różnych kanałów satelitarnych.

Istnieje też wersja tej funkcji zwana Multi-PIP umożliwiająca jednoczesne oglądanie więcej niż dwóch źródeł - (maksymalnie do kilkunastu źródeł).

Funkcja PiP jest też implementowana w nowoczesnych wideoedytorach służących do tworzenia amatorskich filmów.

- System TELETEXT w OTV, działanie, stosowane układy.

Teletekst prezentowany jest w formie stron tekstowych numerowanych od 100 do 899 (teoretycznie stron może być 2048). Każda strona składa się z wiersza nagłówka oraz 24 wierszy treści po 40 znaków każdy. Znaki mają stałą szerokość. Każda strona może posiadać wiele podstron – teoretycznie może ich być do 256, lecz w praktyce nie używa się więcej niż 80. Możliwa jest transmisja znaków literowych właściwych dla różnych języków, w tym również liter z polskimi znakami diakrytycznymi. W najniższej linii mogą być umieszczone kolorowe hiperłącza, odpowiadające kolorowym przyciskom na pilocie telewizora.

Teletekst jest emitowany w postaci pakietów bitów (cyfrowo) umieszczonych w okresie wygaszania pionowego sygnału wideo na czterech liniach: 16, 17, 18, 21 (329, 330, 331, 334). Przesyłanie informacji odbywa się cyklicznie, na jednej linii może być przesyłany pakiet do 320 bitów (40 słów 8-bitowych). Czas trwania każdego bitu wynosi ok. 140 µs (7175 bitów przesyłanych w ciągu jednej sekundy). Przesyłane słowa 8-bitowe to adres znaku alfanumerycznego w kodzie ASCII, adresy znaków graficznych, instrukcje dotyczące wyświetlanych znaków (wielkość, kolor, itd.) i instrukcje sterujące tryb pracy (tekst lub tekst na tle programu).

Telewizor przystosowany do odbioru teletekstu musi być wyposażony w dekoder wraz ze sterownikiem. Podstawowymi funkcjami dekodera są:

wydzielenie z sygnału telewizyjnego informacji teletekstu

porównanie wybranego przez telewidza numeru strony z przychodzącą informacją i w wypadku zgodności, umieszczenie treści tej strony w pamięci RAM

zdekodowanie adresów przechowywanych w pamięci RAM na odpowiednie sygnały chrominancji i luminancji – tę funkcję pełni generator znaków

sterowanie trybów pracy

Umieszczenie informacji teletekstu w pamięci RAM umożliwia otrzymanie nieruchomego obrazu strony, aż do czasu jej zmiany przez telewidza.

- System NICAM w OTV, działanie, stosowane układy.

- Zintegrowane tunery telewizyjne i radiowo-telewizyjne do komputerów.

- Telewizja cyfrowa DVB: zasada, budowa odbiornika.

Odbiornik składa się z:

- Układu wejściowego oraz przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC).

- Układu synchronizacji na podstawie sygnału pilota oraz TPS.

- Przetwornika ukladu zmiennego.

- Demodulatora OFDM.

- Demultiplekserów strumienia programowego i transportowego na rozdzielone cyfrowe sygnału audio/wideo oraz danych.

- Dekodera (MPEG-2 lub MPEG-4).

- Różne urządzenia domowe (schemat blokowy, budowa, zasada działania) pod kątem zastosowanej elektroniki: lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka, drukarka, klimatyzacja, itp.

- Standardy zdalnego sterowania oraz stosowane układy. Budowa nadajnika i odbiornika zdalnego sterowania.

- Standard DCF-77, budowa zegara, stosowane układy. Inne standardy radiowych sygnałów zegarowych.

- Standardy kodów kreskowych 1D i 2D, zastosowania, budowa czytnika.

# Standardy kodu jednowymiarowego:

- EAN-8 - uproszczona wersja EAN - 13, ma 8 znakow (7 znakow do dyspozycji i 1 cyfra kontrolna), kazda kreska i znak sklada sie z modulow, znak START i STOP ma dluzsze kreski rowne 1 modulowi. Szerokosc modulu scisle okreslona w standardach. Kod trudny do skalowania i wydruku.

- EAN-13 (w USA ich odpowiednikami są kody UPC), kody powszechnie używane w sklepach. Podobne wlasciwosci do EAN-8, tylko ze 13 cyfr (12 uzytkowych i 1 cyfra kontrolna). Pierwsze 3 cyfry to kraj pochodzenia towaru, reszta opisuje towar.

- EAN-128 - został oparty na popularnym kodzie Code 128, pierwszym znakiem po znaku startowym jest symbol FNC1, zaleta - dokladna standaryzacja zawartosci, duzo mozliwosci zapisu dat, np daty produkcji, daty pakowania itp.

- Code 39 - inaczej kod 3 z 9. Dwie szerokosci kresek i dwie szerokosci przerw. Kazdy znak sklada sie z 9 elementow. 6 jest waskich, a 3 szerokie. Zaczyna sie i konczy znakiem *. Mozliwe uzycie liter. Cyfra kontrolna nie obowiazkowa, kod zmiennej dlugosci, dowolna skalowalnosc.

- Code 128 - kodowanie 128 znakow ASCII w 3 zbiorach A,B i C. Zbiór C zawiera liczby dwucyfrowe dlatego umożliwia kodowanie liczb z parzystą ilością cyfr z kompresją 1:2. Kod zawiera cyfrę kontrolną, każdy znak zbudowany jest z 11 modułów (poza znakiem stopu) - każdy znak ma 3 kreski ciemne i trzy jasne (o różnej ilości modułów). Code 128 nie ma ograniczenia na ilość znaków. Każdy kod rozpoczyna się jednym z 3 znaków START (definiującym początek danego zbioru) oraz konczy znakiem STOP.

- ITF (przeplatany 2 z 5) - tylko cyfry, kazda para cyfr reprezentowana przez 5 ciemnych i 5 jasnych kresek. Obrazy graficzne cyfr przeplatają się. Dwie szerokosci kresek, ważny stosunek kresek szerokich do waskich, bo umozliwia to skalowanie. Koduje tylko parzystą ilość znaków.

Standardy kodu dwuwymiarowego:

- Code 49 - piętrowy kod kreskowy - zbliżony bardziej to kodów jednowymiarowych niż dwuwymiarowych. Składa się od 2 do 8 rzędów różnych kodów kreskowych 1D. Używany do znakowania małych przedmiotów, możliwe kodowanie 128 znaków ASCII.

- Code PDF 417 - kod ciągły, modularny. Można zakodować 256 znaków ASCII II. Słowa kodowe o różnych jasnościach i wzorach kresek. Doskonała korekcja błędów.

- DataMatrix - zamiast kresek występują kwadraty, kod matrycowy, modularny. Można zakodować rozszerzony, pełen zestaw znaków ASCII, cyrylicę, arabski itp. Wybierany optymalny (najmniejszy) kod z sześciu dostępnych schematów kodowania.

- QR Code - quick response - kod stałowymiarowy, modularny. Duża pojemność informacji, duża gęstość, szybki odczyt w dowolnej orientacji, korekcja błędów. Możliwość kodowania nawet znaków Kanji/Kana (popularny rowniez w Japonii). U nas powszechnie używany.

- MaxiCode - stosowany do obiektów szybko poruszających się, 1 cal kwadratowy może pomieścić 100 znaków, szybko odczyt w dowolnej orientacji, dwa tryby korekcji danych (standardowy i rozszerzony).

Budowa czytnika:

CZYTNIK				QR_CODE			EAN - 13

Początkowo skanery kodów używały diod LED jako źródła światła. Wadą tego rozwiązania była konieczność zbliżenia skanera na bardzo małą odległość od kodu. Obecnie produkowane skanery używają lasera, co umożliwia - zależnie od modelu - odczyt nawet z kilku metrów. Nowoczesne skanery potrafią odczytywać nie tylko kody jednowymiarowe (paskowe), lecz także kody 2D - dwuwymiarowe np. QR_ Code. Również prawie każdy nowy telefon posiadający kamerę można wyposażyć w odpowiednią aplikację, służącą do odczytu kodów kreskowych.

Skaner (czytnik) jest urządzeniem, które zamienia światło odbite od kodu kreskowego na sygnał elektroniczny, zrozumiały dla kasy lub komputera. Sercem skanera jest dioda laserowa, która emituje wiązkę światła skupionego (laserowego) na lustro, które zamontowane jest na bębnie obrotowym lub na fliperze uchylnym, które to tworzy wiązkę padającą na kod kreskowy. Należy tu nadmienić, iż wiązka emitowana ze skanera laserowego MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA DLA ZDROWIA !!!

- Budowa cyfrowego aparatu fotograficznego.

- Budowa cyfrowej kamery internetowej.

- Stabilizacja toru jazdy samochodu i inne układy poprawiające bezpieczeństwo.

- Klimatyzacja w samochodzie.

- Systemy wspomagające parkowanie.

- Budowa systemu alarmowego w samochodzie.

- System audio-video w samochodzie.

- Budowa domowego systemu alarmowego.

- Budowa karty elektronicznej – smart card.

- System kontroli dostępu z transponderem i z kartą chipową, budowa czytnika, RFID.

RFID	-	 system identyfikacji radiowej

- system bezprzewodowy

- tag (znacznik) to system nadawczo-odbiorczy, przechowuje dane

- każdy ma unikalny kod

Zasada działania:

I.	Są 2 elementy: tag (służący do identyfikacji) i czytnik. Czytnik wysyła falę radiową, w znaczniku wzbudza się prąd, który zasila układ elektroniczny.

II.	Tag wysyła swój unikalny kod do czytnika lub zapisane dane.

III.	Ewentualnie 2 kierunkowy znacznik (zapisz/wczytaj)

…

Rodzaje tagów:

Aktywne - własne źródło zasilania, co jakiś czas wysyłają dane - zasięg do 100m - żywotność baterii 2-10 lat - pamięć kilka MB - wyższa cena Zastosowanie: - zdolna kontrola dzieciaków - nadzór nad pacjentami i trupami w szpitalu oraz w kostnicy - kontrola skazanych

Semopasywne - bateria potrzebna tylko do zasilenia mikrochipa, transmisja sygnału wykazuje energię fal radiowych z czytnika - 100 razy bardziej czułe niż tagi pasywne

Pasywne - pobierają energię z pola elektromagnetycznego generowanego przez czytnik - najmniejsze - najtańsze Zastosowanie: - znakowanie zwierząt

Technologia RFID może pracować w następujących obszarach częstotliwości:

- Low Frequency - 125-134 kHz, typowy zasięg ok. 0,5m

tylko 1 tag w polu działania anteny czytnika

- High Frequency - 13,56 MHz, typowy zasięg ok. 1m

il. zwojów 3-8; etykiety typu smart label

- Ultra-High Frequncy - 865-869,85 MHz (Europa), 902-928 MHz (USA), typowy zasięg 1-3m (przy zastosowaniu anten o dużym wzmocnieniu nawet do 6m)

Anteny znaczników UHF projektowane są jako dipole o dł ½ (dł. dipola 12cm)

- Microwave - 2,4 GHz, zasięg kilkanaście metrów. Odczyt danych dla obiektów poruszających się ponad 100km/h. Dł. dipola anteny 6cm.

Tagi RFID z czujnikami

- muszą być zasilane

- zapamiętywać własną pamięć,

- wysyła, gdy znajdzie się w pobliżu czytnika

Zastosowanie:

- monitorowanie produktów

- pacjenci

- poziom stężenia różnych substancji, radioaktywnych, leki

- Rodzaje i właściwości różnych baterii i akumulatorów stosowanych w ESPU, zasilanie sieciowe.

- Rodzaje zakłóceń w ESPU, sposoby zmniejszania ich wpływu.

- Ekranowanie i uziemianie, źródła sprzężeń pasożytniczych i sposoby zmniejszania ich wpływu.

0.5h do testu a 7 osób wciąż zakuwa :)