by HETMAN & McAron

Grupa A:

- Czym różni się linia magistrali od zwykłego połączenia punktów w układzie?

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość 1.625.

2 - 2bity na zakodowanie całkowitej części liczby

4 - 4bity na zakodowanie ułamkowej części liczby

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.5*1.75)= przy założeniu reprezentacji I1Q15.

(-0.5*1.75) = -0.875

Negujemy i dodajemy 1 do najmłodszego bitu

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy stos?

Stos jest to fragment obszaru pamięci danych, rejestr typu LIFO (dane zapisane jako ostatnie są odczytywane jako pierwsze). Służy głównie do zachowania i ochrony stanu procesora w trakcie realizacji procedur obsługi przerwania. Zawiera adresy powrotu po wykonaniu przerwania.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduję i do czego służy pamięć podwójnego dostępu DARAM?

Jest to pamięć zezwalająca na dwa dostępy w jednym cyklu procesora (odczyt i zapis w tym samym cyklu). Zawiera operandy. Znajduje się w pamięci danych lub programu. Służy do efektywnego wykonywania rozkazów.

- Dla procesora ‘C5402 podaj na czym polega operacja nasycania i do czego służy?

Podczas przekroczenia zakresu w akumulatorze ustawiana jest maksymalna lub minimalna możliwa wartość. Włączana jest i wyłączana za pośrednictwem bitu SST. Służy do usprawniania wyniku. Przeciwdziała zmianie znaku liczby lub przekręceniu się licznika.

- Co trzeba zapewnić (co musi być przygotowane) dla prawidłowej obsługi przerwania w procesorze ‘C5402?

Musi być przygotowana procedura obsługi przerwań, czyli jak procesor ma zareagować na wystąpienie danego zdarzenia. Należy ustawić globalną maskę przerwań, odpowiedni bit indywidualnej maski danego przerwania, wartość wskaźnika stosu i umieścić początek procedury obsługi przerwania w tablicy wektorów przerwań.

- Dla procesora ‘C5402 opisz krótko tryb adresacji pośredniej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów?

Adresacja rejestrowa, prosta, jednoskładnikowa, najbardziej wszechstronna, najszerzej używana. W rozkazie umieszczony jest adres adresu argumentu. Przykład: LD *AR1,A.

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać rozpoczęcie obsługi zewnętrznego przerwania?

INT0..3=0, NMI=0, RESET=0. Sygnał rozpoczęcia INTA. Sygnał potwierdzenia IACK.

- Z jakiego punktu przestrzeni adresowej jest uruchamiany program po RESET sprzętowym, a jakiego po RESET programowym w ‘C5402?

Po sprzętowym z adresu FF80H w przestrzeni programu.

Po programowym zależy to od ustawienia zawartości rejestru IPTR zawartego w rejestrze PMST.

Cały PMST traktuje się jako adres tablicy wektorów przerwań, przy czym najmłodszych 7 bitów jako zawsze wyzerowane (czyli kolejne adresy różnią się o wartość 128d - tyle ile wynosi rozmiar tablicy). A tablica zaczyna się od reset vectora. Podstawiając za IPTR=1FFh dostaniemy adres FF80h (jak w reset sprzętowym).

- Co to jest programowy generator Wait-State i do czego służy w DSP (np. w ‘C5402)?

Programowy generator cykli oczekiwania. Jeżeli CPU pracuje z większą szybkością od pamięci flash to opóźnienia dostępu do pamięci.

- Czym różni się realizacja pętli programowej od pętli wykonanej dzięki trybowi repetycji w ‘C5402?

W trybie repetycji pętla wykonywana jest efektywniej, ponieważ tylko część użyteczna jest wykonywana. Dzięki sprzętowej obsłudze licznika pętli nie tracimy czasu na rozkazy sprawdzające licznik i realizujące skok.

- Objaśnij jakie operacji wykona rozkaz MACR @60h,#123h,B procesora ‘C5402?

pomnożenie wartości zapisanej pod adresem 60h w pamięci danych z wartością 123h a następnie dodanie tego iloczynu do B i zapisanie  w B

- Ile miejsca w pamięci programu zajmie fragment programu (1)…(5)?

Grupa B:

- Czym różni sie przestrzeń portów od przestrzeni pamięci danych?

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość -1.625.

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.25*4)= przy założeniu reprezentacji I1Q15.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy tablica wektorów przerwań?

To obszar w pamięci programu. Zawiera czterosłowowe wektory przerwań. Służy do wiązania przerwań z procedurami obsługi tych przerwań.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduję i do czego służy zerowa strona pamięci danych?

Jest to pierwsza strona przestrzeni pamięci danych – adresy 0000h–007Fh. Znajdują się w niej rejestry MMR.

- Dla procesora ‘C5402 podaj na czym polega operacja zaokrąglania i do czego służy?

Polega na dodaniu wartości 8000h do akumulatora po wykonaniu operacji. W odbieranym wyniku z 16-to bitowej starszej części akumulatora można uwzględnić końcówkę wyniku zawartą w młodszej części.

- Które rejestry procesora w trakcie obsługi przerwania są zachowywane automatycznie, a które musi zachować procedura ISR?

Automatycznie : PC(L) oraz PC(H) , zachowane przez procedurę: ACC oraz PSW.

- Dla procesora opisz ‘C5402 krótko tryb adresacji bezpośredniej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów?

Adres argumentu jest umieszczony bezpośrednio w części adresowej rozkazu w sposób jawny. Do adresacji względem wskaźnika strony albo wskaźnika stosu. Przykład: LD @x, A.

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać rozpoczęcie obsługi wewnętrznego przerwania?

IFR=1  IMR=1  INTM=0

- Czym różni się od siebie procedura obsługi przerwania od dowolnej innej procedury programowej procesora ‘C5402?

Koniecznością zachowania na początku procedury stanu rejestrów procesora używanych w trakcie jej działania i odtworzenie ich zawartości na końcu procedury. Kończeniem procedury rozkazem RET[D] lub RETE[D] by odblokować system przerwań.

- Co to jest proces Bootowania i do czego służy w DSP (np. w ‘C5402)?

Jest to proces startowego ładowania programu do pamięci wewnętrznej.

- Co to są sekcje programu w ‘C5402 i do czego służą?

To fragmenty programu zawierające jednorodne obiekty: kod, stałe, zmienne lub układy we/wy. Sekcje o tych samych nazwach łączone są we wspólne obszary ułatwiając organizację danych w pamięci.

- Objaśnij jakie operacji wykona rozkaz MVDD  *AR1+,*AR2+  procesora ‘C5402?

przypisanie wartości operandu o adresie podanym przez wartość AR1 do operandu o adresie podanym przez wartość AR2, następnie inkrementacja AR1 i AR2

- Które rozkazy zostaną wykonane, a które nie, wskaż numerami z komentarza.

Grupa C:

- Czym różni się przerwanie sprzętowego od przerwania programowe?

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość 1.000.

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.75*1)= przy założeniu reprezentacji I1Q15.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy zerowa strona pamięci danych?

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy tablica wektorów przerwań?

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest i do czego służy rozszerzenie znakowe?

Mechanizm pozwalający procesorowi na zachowanie znaku danej  ładowanej do większego rejestru.

- Czym różni się od siebie procedura obsługi przerwania od dowolnej innej procedury programowej procesora ‘C5402?

- Dla procesora ‘C5402 opisz krótko tryb adresacji natychmiastowej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów?

Operand bezpośrednio w kodzie rozkazu. Użyteczny do inicjalizacji. Przykład: LD #10,A.

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać przekroczenie obszaru stosu?

Jeśli obszar przewidziany na stos zostanie przekroczony to nadmiar ‘wejdzie’ na inne dane i program zacznie się dziwnie zachowywać lub w ogóle przestanie działać.

- Które rejestry procesora w trakcie obsługi przerwania są zachowywane automatycznie, a które musi zachować procedura ISR?

- Co to jest stan HOLD i czemu służy w ‘C5402?

Stan zwieszenia (wstrzymania pracy procesora) pozwalający zewnętrznym urządzeniom na przejęcie kontroli nad magistralami.

- Co to jest zbiór konfiguracyjny linkera w ‘C5402 i do czego służy?

Plik niezbędny do prawidłowego zbudowania kodu i działania linkera. Definiuje on gdzie w pamięci programu są umieszczone fragmenty kodu, bloki pamięci, zawiera opcje linkera, nazwy plików wejściowych linkera. Opisuje przyporządkowanie plików wejściowych wyjściowym. Definiuje alokację pamięci. (*.cmd)

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz PSHD  *AR2-  procesora ‘C5402.

Po dekrementacji rejestru stosu SP, pobierana jest wartość spod adresu wskazanego przez rejestr AR2 i zapisywana jest ona na szczycie stosu (TOS). Następnie następuje dekrementacja rejestru AR2

- Ile cykli upłynie do pobrania rozkazu ADD włącznie?

Grupa D:

- Czym różnią sie rozkazy INTRn i TRAPn?

TRAPn pozwala wywołać dowolną procedurę obsługi przerwania bez blokowania przerwań flagą  INTM. INTRn blokuje przerwanie flagą INTM.

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość -1.000.

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.5*1.875)= przy założeniu reprezentacji I1Q15.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduję i do czego służy pamięć podwójnego dostępu DARAM?

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy stos?

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to i do czego służą rozkazy z opóźnieniem?

Zachowują ciągłość wykonywania rozkazów po skoku przy przetwarzaniu nakładkowym.

- Z jakiego punktu przestrzeni adresowej jest uruchamiany program po RESET sprzętowym, a jakiego po RESET programowym w ‘C5402?

- Dla procesora ‘C5402 opisz krótko tryb adresacji akumulatorowej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów.

Zawartość akumulatora jest adresem operandu w pamięci programu. Przykład: READA x.

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać przekroczenie zakresu w obliczeniach?

OVA,OVB = 1

- Co trzeba zapewnić (co musi być przygotowane) dla prawidłowej obsługi przerwania w procesorze ‘C5402?

- Co to jest stan HALT i czemu służy w ‘C5402?

Stan zatrzymania, który powoduje zatrzymanie cyklu rozkazowego mikroprocesora z zachowaniem stanu wszystkich rejestrów. Jest on użyteczny przy poszukiwaniu błędów i poprawianiu programu.

- Skąd linker wie jakie sekcje ma łączyć ze sobą w ‘C5402, a jakie nie?

Dzięki zbiorowi konfiguracji linkera.

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz DADD  *AR2+,A,B  procesora ‘C5402.

Dodaje wartość rejestru AR2 do akumulatora A i umieszcza wynik w akumulatorze B.

Jeśli bit C16=0 to operacja będzie wykonana w trybie podwójnej precyzji, jeśli C16=1 to w trybie dual 16-bit. Następnie następuje inkrementacja AR2.

If C16 = 0, the instruction is executed in double-precision mode. The 40-bit

src value is added to the Lmem. The saturation and overflow bits are set

according to the result of the operation.

􀀀 If C16 = 1, the instruction is executed in dual 16-bit mode. The high part

of src (bits 31–16) is added to the 16 MSBs of Lmem, and the low part of

src (bits 15–0) is added to the 16 LSBs of Lmem. The saturation and overflow

bits are not affected in this mode. In this mode, the results are not

saturated regardless of the state of the OVM bit.

- Ile cykli upłynie do końca rozkazu (4)?