Przerwanie programowe uruchamiane w momencie otrzymania sygnału zewnętrznego. Dotychczas realizowany fragment programu jest wstrzymywany – procedury stanu rejestru są zachowywane, realizowany jest fragment programu dot. danego przerwania, a w momencie ukończenia rejestry są wczytywane i wychodzimy z przerwania. Uruchamiane: INTR, TRAP. Jak rozpoznać rozpoczęcie zewnętrznego przerwania? Na wejście jest podawany sygnał (int0...3 – przerwania maskowalne ) w tym momencie flaga przerwania jest ustawiana na 1 i maska (globalna i lokalna) blokują bądź przepuszczają żądanie przerwania i program przechodzi do wykonywania przerwania (1) bądź nie (0). Różn.  programy procedur obsługi przerwania i dowolnej innej procedury programowej procesora C5402? Koniecznością zachowania na początku procedury stanu rejestrów procesora używanych w trakcie jej działania i odtworzenie ich zawartości na końcu procedury. Kończeniem procedury rozkazem RET[D] lub RETE[D] by odblokować system przerwań.  ISR? Automatycznie : PC(L) oraz PC(H) , zachowane przez procedurę: ACC oraz PSW.

Operacja zaokrąglania Polega na dodaniu wartości 8000h do akumulatora po wykonaniu operacji. W odbieranym wyniku z 16-to bitowej starszej części akumulatora można uwzględnić końcówkę wyniku zawartą w młodszej części. Mechanizm ten można uruchomić specjalizowanym rozkazem RND. Służy do zaokrąglania wartości gdy zostanie przekroczony zakres.  Tryb adresacji pośredniej, właśc, przezn, przykłady rozkazów? Tryb adresacji prostej, w której pojedyncze słowo binarne wskazuje lokalizacje operandu. Polega na zapisaniu w kodzie rozkazu adresu komórki pamięci, w którym znajduje się już właściwy adres. Sposób najbardziej wszechstronny i sprawny a co za tym idzie najszerzej używany. Przykład: LD *AR1,A |adresacji bezpośredniej Informacja o adresie odwołuje się bezpośrednio do nazwy rejestru albo adresu liniowego danej w pamięci. Rozkaz zawiera 7 młodszych bitów adresu w pamięci danych. Użyteczna dla szybkiego dostępu. Przykład: LD @x,A  |adresacji natychmiastowej: Dana zawarta jest w segmencie kodu zaraz po kodzie instrukcji. Nie trzeba obliczać adresu komórki  pamięci tylko działać na danej umieszczonej po kodzie instrukcji. Użyteczna do inicjalizacji. Przykład: LD #10,A adresacja kołowa, do czego jest przeznaczona, jakie ma ograniczenia i jakim trybie adresacji występuje? Występuje w trybie adresacji pośredniej.  Przeznaczona do obsługi buforów współczynników dla filtrów, transformat i transferu danych.  *ARn+% post inkrement o 1 - kołowo  *ARn-% post dekrement o 1 – kołowo *ARn+0% post inkrement o AR0 – kołowo  *ARn-0% post dekrement o AR0 – kołowo          Natychmiastowa   LD #10,A    AbsolutnaSTL A,*(y)   Akumulatorem READA x    PośredniaLD *AR1,A   Bezpośrednia LD @x, A    Na stosie PSHM AG   adresacja z odwróceniem bitów? Mechanizm działania polega na dwóch procedurach występujących na przemian, aż do końca bufora:  - odwrócenie  bitów w wyznaczonym zakresie  - zwiększenie licznika z kolumny pierwszej o wartość 1.  Przyśpiesza obliczenia transformat wykorzystujących sinus oraz cosinus jako funkcje bazowe. Występuje w trybie adresacji pośredniej.  Sekcje  programu Sekcje to fragmenty programu zawierające obiekty: kod, stałe zmienne. Sekcje dzielą się na incjalizowane i nieincjalizowane. Sekcje o tych samych nazwach łączone są we wspólne obszary ułatwiając organizację danych w pamięci. mnemonik. W językach assemblera jest to składający się z kilku liter kod-słowo, które oznacza konkretną czynność procesora np."add" czy "sub"

Rozkaz HALT (stan zatrzymania) powoduje zatrzymanie cyklu rozkazowego mikroprocesora z zachowaniem stanu wszystkich rejestrów. Jest on użyteczny przy poszukiwaniu błędów i poprawianiu programu.
HOLD Stan zwieszenia (wstrzymania pracy procesora). Gdy stan wejscia HOLD jest aktywny procesor DSP stawia wszystkie swoje magistrale zewnętrzne w stan wysokiej impedancji w tym momencie urządzenia zewnętrzne mogą przejąć kontrole nad nią kontrole . W zależnosci od bitu statusowego HM są dwie mozliwosci HM = 0 CPU utrzymuje swoje magistrale w stanie wysokiej impedancji jednak utrzymuje wykonanie kodu ze swojej pamieci zewnetrznej. HM = 1 CPU stawia wszystkie swoje magistrale zewnętrzne w stanie wysokiej impedancji i zatrzymuje wszystkie swoje działania    linii poleceń asemblera Kolumna 0 [etykieta]  mnemonik Operand [[Operand2], Operand3]  [;tekst objaśnienia] CR/LF ||    Etykieta - miejsca w programie, do których mogą następować skoki. Reprezentuje blok rozkazów. Musi zaczynać się kropką i się od lewego marginesu. -- Mnemonik - ustalony przez producenta urządzenia. Komenda powodująca wykonanie rozkazu na procesorze. -- Komentarz - dla utrzymania czytelności kodu. Pisany za średnikiem. Nie ma wpływu na działanie programu. RESET H&S? OxFF80 po sprzętowym resecie, a po programowym z dowolnego miejsca jeżeli programista zmienił zawartość rejestru IPTR.    pętli programowej od pętli repetycji Tryb repetycji polega na powtarzaniu rozkazu lub bloku rozkazów. Pętla programowa jest mniej efektywna od tej z trybu repetycji, w którym zamiast programowego sprawdzania licznika sprawdzamy go sprzętowo i tylko użyteczna część pętli zajmuje czas wykonania, dzięki sprzętowej obsłudze licznika pętli nie tracimy czasu na rozkazy sprawdzające licznik i realizujące skok. Liczbę powtórzeń repetycji ustala się za pomocą instrukcji RPTn lub BRCn.Pprzekroczenie zakresu w obl, Jeśli wystąpi przekroczenie bity Overflow OVA i OVB są ustawiane na 1 i utrwalone. (Overflow Mode jest trybem nadzoru przepełnienia zakresu. Włącza się go / wyłącza poprzez modyfikację bitu OVM znajdującym się w rejestrze ST1 (ST1.9). OVM determinuje, jaka jest zawartość akumulatora gdy dojdzie do przepełnienia, gdy OVM = 0, wyniki w akumulatorze nie podlegają ograniczaniu. Wyniki obejmują wszystkie 40 bitów w akumulatorze , gdy OVM = 1, wyniki w akumulatorze są ograniczane pomiędzy wartościami maksymalnymi; dodatnią 0x00.7FFF.FFFF i ujemną 0x00.8000.0000, nie dopuszczając do przekroczenia zakresu. W związku z tym wynik obliczeń nie przekracza 32-bitów przy przekroczeniu zakresu. Wait-State,? Programowy generator cykli oczekiwania. Może poszerzyć cykl zewnętrznej magistrali do 7 (w niektórych modelach procesorów DSP do 14) cykli maszynowych, zapewniając wygodny sposób łączenia C54x DSP do wolniejszego urządzenia zewnętrznego. Jeśli np. pamięć flash pracuje z dość ograniczoną prędkością a CPU o wiele szybciej, w szczególnych przypadkach konieczne jest opóźnienie dostępu do flasha. FRAME– uzasadnij? FRAME K wykonuje operację: SP=SP+K, zatem przyspiesza operacje wykonywane na stosie. 31) POLY Umożliwia liczenie wartości wielomianu w punkcie. Przykład: POLY *AR3+% 32) FIRS Realizacja symetrycznego filtru FIR, przyspiesza działanie programu, nie trzeba wpisywać większej ilości rozkazów tylko zastosować FIRS. 33) LMS Realizacja filtru adaptacyjnego, skraca czas obliczeń.

I2Q4 – 2 cz całk 4 ułamkowa,625=0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3+0*2-4=011010b -1,625? I2Q4 – 2 bity kodują część całkowitą liczby, 4 bity część ułamkową. Negujemy wszystkie: 100101 i dodajemy 1 na końcu 100101+000001=100110b  4.

FLAGI I MASKI. Maska jest bitem blokującym lub dopuszczającym obsługę przerwania a flaga jest bitem zgłoszenia żądania obsługi przerwania. Przekroczenie obszaru stosu nie jest sygnalizowane. Programista przydziela odpowiednią ilość pamięci dla stosu. Stos zajmuje 128 adresów, programista przydzielając pamięć dla stosu może sprawdzić ich adresy, gdy obszar stosu zostanie przekroczony programista może rozpoznać to po adresie komórki. Bootowania? Programu rozruchowego używa się do przesyłania kodu z zewnętrznego źródła do wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci programu po włączeniu zasilania. Pozwala to na umiejscowienie kodu w wolnej, niezmiennej pamięci zewnętrznej oraz na przesłanie go do szybkiej pamięci w celu wykonania. Dzięki temu nie ma potrzeby maskowego programowania wewnętrznej pamięci stałej, która w nie wszystkich aplikacjach może być wydajna. Zbiór konfiguracyjny linkera Plik niezbędny do prawidłowego zbudowania kodu i działania linkera. Definiuje on gdzie w pamięci programu są umieszczone fragmenty kodu, bloki pamięci, zawiera opcje linkera, nazwy plików wejściowych linkera. Opisuje przyporządkowanie plików wejściowych wyjściowym. Definiuje alokację pamięci. (*.cmd). linkerowi polecenia i info o sekcjach W asemblerze - zagwarantowanie umieszczenia danych na tej samej stronie – - użycie flagi blokowania by wymusić lokowanie na tej samej stronie - warto również użyć dyrektywy “.def y” by widzieć zmienną ‘y’ w debugerze x .usect “vars3”,4,1 ;żądanie łączenia zmiennych razem, „1” w trzecim ;polu to sygnał łączenia w blok! y .set x+3 ;przypisze zmienną do zdefiniowanego bloku - linker.cmd   Rejestry MMR . MMR - adresacja z użyciem nazwy rejestru MMR, z odwróceniem bitów. * DP i SP są ignorowane dla adresacji MMR i nie zmieniane * Ignorowany jest również CL - nie zmieniany * Umożliwia dostęp do wszystkich zasobów na stronie 0 (MMRs i SPRAM) * Używa specyficznych memoników dla MMR    DARAM? Aby pamięć DARAM przełączyć z przestrzeni pamięci danych do przestrzeni pamięci programu ustawiamy odpowiednio bit OVLY. Przykładem rozkazów mogą być rozkazy z grupy MAC.   Podstawowe cykle Rozkazy w trakcie wykonania zachodzą na siebie, ich czasy wykonania częściowo nakładają się na siebie. Każdy rozkaz wykonywany jest w 6-ciu fazach. Każda faza wykonywania rozkazu trwa jeden cykl procesora, Cykl proc. = 4 cykle zegarowe. PREFETCH - Adres nowego rozkazu na linie adresowe magistrali programu FETCH - Pobranie z pamięci rozkazu do analizy w procesorze DECODE - Analiza treści rozkazu i ustalenie sposobu dalszego działania ACCESS - Przygotowanie adresu operandów rozkazu READ - Pobranie operandów i przygotowanie adresu odesłania wyniku EXECUTE/ WRITE - Wykonanie rozkazu i odesłanie wyniku  Trzeci stan? Trzeci stan układu „Z” to tzw. Stan wysokiej impedancji.  Stan ten określa czy wyjście układu zachowuje się jak wyjście zwyczajnego układu z aktywnym obciążeniem, czy zostaje wprowadzone w stan rozwarcia, niezależnie od stanu sygnałów na innych wejściach. Umożliwia innym układom na dostęp do magistrali. Priorytet  Szeregowanie ważności zdarzeń używane przez procedurę przerwań. Decyduje czy zgłoszone zdarzenie zostanie zauważone przez procesor a w przypadku równoczesnego zgłoszenia dwóch zdarzeń rozstrzyga, które z nich należy najpierw obsłużyć. Opcje 0:low albo 1:hi, pole PRIO. Odcz i zap i z portu we/wy?  Kontroler DMA może zarządzać  bezpośrednią wymianą danych pomiędzy wieloma urządzeniami peryferyjnymi, w tym portów szeregowych i pamięci. Za pomocą kontrolera DMA można zsynchronizować wymianę pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi bez interwencji DSP.

Adresacja na stosie Wskaźnik stosu SP jest 16 bitowym rejestrem który jest używany do zarządzania stosem. Adres operandu jest uzyskiwany przez dodawanie 7 młodszych bitów kodu instrukcji do 16 bitów SP aby utworzyć kompletny 16 bitowy adres. Używając tej metody DSP może uzyskać dostęp do danych znajdujących się na każdym ze 128 kolejnych adresów zaczynając od adresu zawartego we wskaźniku stosu. Realizacja typu LIFO, ostatnio zapisana dana jest pobierana jaki pierwsza. Wskaźnik SP zawsze wskazuje ostatnio zapisaną daną. Przykład: Call: PC->*--SP      aby odesłać stan PC na stos najpierw zmniejszamy stan rejestru SP by wskazać wolną komórkę pamięci. Następnie możemy wysłać daną na pozycję. RET: *SP++->PC   odczytujemy zawartość szczytu stosu, który kierujemy do PC, następnie zwiększamy wskaźnik stosu. Adresacja na stosie. Push / Pop danej z pamięci danych lub z MMRs (rejestrów widocznych w przestrzeni pamięci).  PSHD odsyła daną z pamięci danych na stos. PSHM odsyła zawartość rejestru MMR na stos. POPD pobiera ze szczytu stosu daną i odsyła do pamięci danych. POPM pobiera ze szczytu stosu daną i odsyła do rejestru MMR ARAU DAGEN służy do generowania adresów operandów w przestrzeni danych. Składa się z dwóch jednostek. Zwane są one pomocniczymi (ARAU0, ARAU1 - Auxiliary Register Arithmetic Units)  i są naprawdę małe. Wykonują one obliczenia na adresy rejestrów pomocniczych tzn. dodawanie, odejmowanie, inkrementacja, dekrementacja. Obecność tych jednostek obliczeniowych pozwala CPU przetwarzać kolejno wszystkie elementy tablicy danych bardzo sprawnie.
Dekoder adresu. Obwód kombinacyjny który działa w następujący sposób: zauważa niektóre górne bity magistrali adresowej, gdy uznaje określony kod tych bitów, aktywuje swoje dane wyjściowe – wybiera odpowiednie wejście peryferyjne. Poprzez odpowiednie okablowanie lub właściwe oprogramowanie dekodera, programista określa konkretny kod uznawany przez dekoder w systemie.TIMERC5402 posiada 2 liczniki: Timer 0 i Timer 1. Są to bardzo proste urządzenia, które zapewniają następujące funkcje: • Generowanie sygnałów okresowych o regulowanej często/ Ta funkcja jest przydatna do generowania odpowiednich sygnałów zegarowych dla wszelkiego rodzaju urządzeń peryferyjnych, takich jak analogowe, cyfrowe, cyfrowo-analogowe.  • Wywoływanie zdarzeń oprogramowania w regularnych odstępach czasu. Każdy licznik może generować przerwania w regularnych odstępach czasu. Może być to użyte do uruchomienia określonych procesów. • Precyzyjny pomiar czasu trwania procesów. Na przykład liczniki mogą być stosowane do precyzyjnego pomiaru czasu trwania funkcji i ISR. Cechy DSP -równoległe mnożenie z akumulacją, wykonywane w jednym cyklu -generatory adresu ze specjalizownanymi trybami -wydajny zestaw instrukcji z jednocyklowymi równoległymi operacjami matematycznymi i przesłań w pamięci oraz sprawną realizacją pętli -zintegrowany wewnętrzny koprocesor DMA i RAM dla jednoczesnych operacji wykonywanych przez CPU i układy we/wy Ile może być wektorów przerwań? Każde źródło przerwania ma zdefiniowany swój wektor, ponieważ po wystąpieniu konkretnego przerwania może być realizowana różny fragment kodu.
Czy można zmienić lokalizację wektora przerwań? Tak, może ona być przeniesiona dynamicznie po resecie do dowolnej 128 bitowej przestrzeni programu. Ustalamy to za pomocą IPTR. Rozkazy z opóźnieniem [D] są mechanizmem przyspieszającym. Są  realizowane aby wykorzystać walory kolejki (pipeling), są wykonywane po pewnym czasie (opóźnieniu) w celu umożliwienia wykonywania np. kolejki, co w konsekwencji przyspiesza wykonywanie programu

Architektura harvardzka Architektura Harvard: -blok pobierania instrukcji (PI), -blok dekodowania instrukcji (DI), -blok obliczania adresów danych (AG), -blok pobierania danych i zapisywania wyników (PA), -blok wykonania operacji (WI)

Architektura harwardzka a super harwardzka. Architektura „Super Harwardzka”-Podwójna pamięć oddzielnie dla programu i dla danych. Cache instrukcji programu przechowujący pary danych typu instrukcja-adres.Architektura von Neumana – pamięć danych i pamięć programu Urządzenia we/wy Udoskonalenie architektury harwardzkiej w DSP. Większa wydajność: oddzielne systemy magistrali pamięci programu, pamięci danych, wejścia wyjścia urządzeń peryferyjnych. Wiele systemów magistrali dla pamięci. Wzrost złożoności CPU, dostęp do kilku miejsc pamięci jednocześnie co zwiększa przepustowość danych między CPU a pamięcią. . operacja nasycania Saturation on Store(SST) – jest to operacja nasycania wyniku przy zapamiętaniu. Podczas przekroczenia zakresu w akumulatorze ustawiana jest maksymalna lub minimalna możliwa wartość. . Włączana i wyłączana za pośrednictwem bitu SST w rejestrze statusowym PMST.0. Odsyłając do pamięci „nasyconą” zawartość nie nasycamy zawartości akumulatora!  Służy do usprawniania wyniku. Przeciwdziała zmianie znaku liczby lub przekręceniu się licznika.   Co to jest automatyczne nasycenie. Aby uaktywnić nasycenie automatyczne trzeba ustawić odpowiednio bit Overflow Mode (OVM) w rejestrze statusowym ST1. Jeśli tego nie zrobimy to możliwe jest uzyskanie nasycenia zawartości akumulatora przez użycie instrukcji SAT. Instrukcja ta działa w dokładnie taki sam sposób. Jest to analogia do nasycenia wyniku przy zapamiętaniu z tym, że z wykorzystaniem rozpoznania przekroczenia zakresu w obliczeniach. Co to jest i do czego służy emulator (ICE) procesora DSP? Emulator to urządzenie, którego zadaniem jest zapewnić kontrolę nad praca procesora DSP. Umożliwia w zasadzie bardzo podobne funkcje jak debugger. Różnica polega na tym, że w przypadku debuggera funkcje te są zapewniane i obsługiwane przez program uruchomiony na docelowym procesorze, natomiast emulator częściowo działa na procesorze, wykorzystując jego zasoby m.in. do komunikacji i do nadzoru a częściowo na komputerze nadrzędnym - Host. Wykorzystanie emulatora przekłada się na ułatwienie prac uruchomieniowych oprogramowania procesora, poprawę możliwości diagnostycznych błędów programu działającego z pełną szybkością i z podłączonymi peryferami a dzięki temu możność sprawdzenia programu w prawdziwych warunkach i szybsze przygotowanie produktu  Różn INTR n od TRAP n?  Obie procedury są odpowiedzialne za obsługę przerwań. Różnica polega na tym, że na końcu procedury INTR następuje zablokowanie przerwań przez co inne przerwania nie mogą wystąpić Tablica wektorów przerwań to obszar w pamięci programu procesora, gdzie umieszczone są czterosłowowe wektory przerwań, będące początkami procedur obsługi przerwań odpowiadających danym lokacjom w tablicy. Tablica ta służy wiązaniu odpowiednich przerwań procesora z obsługującymi je procedurami obsługi – czyli procedurami reakcji na fakt wystąpienia danego przerwania Rozszerzenie znakowe jest konieczne przy dużym rozmiarze akumulatora (40-bitowy, dwukrotnie większy od rozmiaru słowa! [16-bitów]), jest to mechanizm służący procesorowi do zachowania znaku danej ładowanej do większego rejestru. Jest realizowane automatycznie, może być włączana za pomocą bitu SXM – umieszczonego w rejestrze ST1. Pamięć progr zawiera instr. i tab używane podczas wykony programu, natomiast pamięć danych przechow dane używane w instr