GRUPA A:

- Czym różni się linia magistrali od zwykłego połączenia punktów w układzie? (?)

Magistrala to zespół linii oraz układów przełączających służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami. Dzięki zastosowaniu magistrali możemy przesyłać większą ilość bitów w jednym takcie procesora. Rozróżniamy dwa typy magistral: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe.

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość 1,625? (2 min)

I2Q4 – 2 bity kodują część całkowitą liczby, 4 bity część ułamkową.

1,625=0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3+0*2-4=011010b

- Dla procesora C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0,5x1,75)= przy założeniu reprezentacji I1Q15? (2 min)

-0,5*1,75=-0,875

W I1Q15 0,875 -> 0110 0000 0000 0000 -> negujemy -> 1001 1111 1111 1111 ->

dodajemy 1 -> 1010 0000 0000 0000

- Dla procesora C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy stos? (3 min)

Stos jest to fragment obszaru pamięci danych, na którym adresację realizuje rejestr wskaźnika stosu. Charakteryzuje się realizacją typu LIFO(Last In First Out),ostatnie zapisana dana jest pobierana jako pierwsza. Służy głównie do zachowania i ochrony stanu procesora w trakcje realizacji procedur i zachowania adresów procedur.  Szczyt stosu jest wskazywany przez wskaźnik stosu SP- Stack Pointer .Stos wykorzystywany jest najczęściej przy realizacji przerwania – są  na nim zapisywane dane potrzebne do odtworzenia stanu uP sprzed przerwania. Stos zawiera adresy powrotu po wykonaniu przerwania.

- Dla procesora C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduje i do czego służy pamięć podwójnego dostępu DARAM? (3 min)

DARAM (Double Access RAM) pamięć dwukrotnego dostępu, czyli jest to pamięć zezwalająca na 2 dostępy w jednym cyklu procesora w każdym z bloków pamięci. Oznacza to, że zarówno CPU jak i peryferia mogą dokonywać odczytu i zapisu w tym samym cyklu. Część rozkazów może być efektywnie wykonywana tylko gdy ich operandy rozmieszczone są w DARAM. Pamięć tą można przełączyć z pamięci danych do pamięci programu (za pomocą bitu OVLY). Niektóre parametry powinny być umieszczone w tej pamięci, bo inaczej ich wykonywanie jest nieefektywne (np, grupa MAC)

- Dla procesora C5402 podaj na czym polega operacja nasycania i do czego służy? (3 min)

Saturation on Store(SST) – jest to operacja nasycania wyniku przy zapamiętaniu. Podczas przekroczenia zakresu w akumulatorze ustawiana jest maksymalna lub minimalna możliwa wartość. . Włączana i wyłączana za pośrednictwem bitu SST w rejestrze statusowym PMST.0. Odsyłając do pamięci „nasyconą” zawartość nie nasycamy zawartości akumulatora!  Służy do usprawniania wyniku. Przeciwdziała zmianie znaku liczby lub przekręceniu się licznika.

- Co trzeba zapewnić(co musi być przygotowane)  dla prawidłowej obsługi przerwania w procesorze C5402? (3 min)

Dla prawidłowego działania procedury obsługi przerwania należy poza jej przygotowaniem ustawić globalną maskę przerwań - INTM, odpowiedni bit indywidualnej maski danego przerwania w rejestrze masek przerwań - IMR, wartość wskaźnika stosu - SP i umieścić początek procedury obsługi przerwania w tablicy wektorów przerwań – przygotować odpowiedni wektor.

- Dla procesora C5402 opisz krótko tryb adresacji pośredniej, jego przeznaczenia i podaj przykłady rozkazów? (3 min)

Adresacja pośrednia(indirect) - tryb adresacji prostej, gdzie pojedyncze słowo binarne wskazuje lokalizacje operandu. Jest to sposób adresacji najbardziej wszechstronny, sprawniejszy, a zarazem najszerzej używany. Adresowanie pośrednie polega na zapisaniu w kodzie rozkazu adresu komórki pamięci, w którym znajduje się już właściwy adres, czyli zawieramy w kodzie rozkazu umowny adres lub nazwę rejestru.

Przykład: LD *AR1,A

- Jak w procesorze C5402 można rozpoznać rozpoczęcie obsługi zewnętrznego przerwania? (2 min)

Przerwania zewnętrzne to te zdarzenie zewnętrzne, które generują sygnały doprowadzone do wejść przerwań zewnętrznych (INT0, INT1, ... INTn), czyli rozpoczęcie obsługi zewnętrznego przerwania pochodzi od generującego je zewnętrznego układu.

- Z jakiego punktu przestrzeni adresowej jest uruchamiany program po RESET sprzętowym a z jakiego po RESET programowym w C5402? (3 min)

Punkt startu programu po sprzętowym RESET - jest niezmienny dla danego procesora i dla rodziny C54xx wynosi 0xFF80. Programista może przełączyć procesor do odczytywania tablicy wektorów przerwań z innego miejsca w pamięci programu przez zmianę zawartości IPTR i wykonanie programowego RESET.

- Co to jest programowy generator Wait-State i do czego służy w DSP(np. w C5402)? (2,5 min)

Wait State Generator - programowy generator cykli oczekiwania. Generator Wait-State może poszerzyć cykl zewnętrznej magistrali do 7 (w niektórych modelach procesorów DSP do 14) cykli maszynowych, zapewniając wygodny sposób łączenia C54x DSP do wolniejszego urządzenia zewnętrznego. Jeśli np. pamięć flash pracuje z dość ograniczoną prędkością a CPU o wiele szybciej, w szczególnych przypadkach konieczne jest opóźnienie dostępu do flasha.

- Czym różni się realizacja pętli programowej od pętli wykonanej dzięki trybowi repetycji w C5402? (2 min)

Tryb repetycji polega na powtarzaniu rozkazu lub bloku rozkazów . Pętla  programowa jest mniej efektywna od tej z trybu repetycji, w którym zamiast programowego sprawdzania licznika sprawdzamy go sprzętowo i tylko użyteczna część pętli zajmuje czas wykonania, dzięki sprzętowej obsłudze licznika pętli nie tracimy czasu na rozkazy sprawdzające licznik i realizujące skok. Liczbę powtórzeń repetycji ustala się za pomocą instrukcji RPTn lub BRCn.

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz

MACR @60h, #123h, B                             procesora C5402 (2,5 min)

Do akumulatora B zapisz zaokrąglony wynik mnożenia wartości z komórki pamięci o adresie 0x60 z wartością 0x123

- Ile miejsca w pamięci programu zajmie fragment programu (1)…(5)? (2,5 min)

CALLD 2 słowa, STM 2 słowa, LD 1 słowo, STL 1 słowo, ADD 2 słowa, więc program zajmie łącznie 8 słów.

GRUPA B:

- Czym różnią się rozkazy INTR n od TRAP n? (?)

Obie procedury są odpowiedzialne za obsługę przerwań. Różnica polega na tym, że na końcu procedury INTR następuje zablokowanie przerwań przez co inne przerwania nie mogą wystąpić.

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość -1,625? (2 min)

I2Q4 – 2 bity kodują część całkowitą liczby, 4 bity część ułamkową.

1,625=0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3+0*2-4=011010b

Negujemy wszystkie: 100101 i dodajemy 1 na końcu 100101+000001=100110b

- Dla procesora C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0,25x4)= przy założeniu reprezentacji I1Q15? (2 min)

-0,25*4=-1  ->  I1Q15 -> 1 -> 1000 0000 0000 0000 -> negujemy ->0111 1111 1111 1111 ->

dodajemy 1 ->1000 0000 0000 0000    I1Q15=1000 0000 0000 0000

- Dla procesora C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy tablica wektorów przerwań? (3 min)

Tablica wektorów przerwań to obszar w pamięci programu procesora, gdzie umieszczone są czterosłowowe wektory przerwań, będące początkami procedur obsługi przerwań odpowiadających danym lokacjom w tablicy. Tablica ta służy wiązaniu odpowiednich przerwań procesora z obsługującymi je procedurami obsługi – czyli procedurami reakcji na fakt wystąpienia danego przerwania.

- Dla procesora C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduje i do czego służy zerowa strona pamięci danych? (3 min)

Strona zerowa pamięci danych zawiera komórki o adresach 0x00-0xFF , (MMR) włączamy .mmregs. Ma specjalne właściwości. Po pierwsze operacje na niej wykonują się szybciej, a po drugie, komórki mogą być wykorzystywane jako swoiste rejestry wspomagające mikroprocesora.

- Dla procesora C5402 podaj na czym polega operacja zaokrąglania i do czego służy? (3 min)

Polega na dodaniu wartości 8000h do akumulatora po wykonaniu operacji. W odbieranym wyniku z 16-to bitowej starszej części akumulatora można uwzględnić końcówkę wyniku zawartą w młodszej części.

- Które rejestry procesora w trakcie obsługi przerwania są zachowywane automatycznie a które musi zachować procedura ISR? (3 min)

Automatycznie : PC(L) oraz PC(H) , zachowane przez procedurę: ACC oraz PSW.

- Dla procesora C5402 opisz krótko tryb adresacji bezpośredniej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów? (3 min)

W adresowaniu bezpośrednim informacja o adresie odwołuje się bezpośrednio albo do nazwy rejestru, albo adresu liniowego (fizycznego) danej w pamięci.

Adresacja względem wskaźnika strony -DP albo wskaźnika stosu –SP (decyduje bit CPL)

W adresacji bezpośredniej rozkaz zawiera 7 młodszych bitów adresu w pamięci

danych (dma). Adresacja użyteczna dla szybkiego dostępu.

Np. LD @x, A

- Jak w procesorze C5402 można rozpoznać rozpoczęcie obsługi wewnętrznego przerwania sprzętowego? (2 min)

Gdy przerwanie wewnętrzne zostanie przyjęte do realizacji na odpowiednim bicie w rejestrze flag przerwań IFR pojawia się 1, która jest kasowana dopiero po wykonaniu przerwania przez sygnał reset lub sygnał potwierdzenia przerwania.

- Czym różnią się od siebie procedura obsługi przerwania od dowolnej innej procedury programowej procesora C5402? (3 min)P

Procedura przerwania, w przeciwieństwie do innych  przerywa działanie programu, aby wykonać fragment programu jako reakcję na pewne zdarzenie. Różni się jeszcze:  koniecznością zachowania na początku procedury stanu rejestrów procesora używanych w trakcie jej działania i odtworzenie ich zawartości na końcu procedury. Kończeniem procedury rozkazem RET[D] lub RETE[D] by odblokować system przerwań.

- Co to jest proces Bootowania i do czego służy w DSP(np. w C5402)? (2,5 min)

Proces Bootowania to proces ładowania programu do wewnętrznej pamięci. W czasie tego procesu odczytywane są dane z zewnętrznej pamięci aby możliwe było wykonanie kodu programu. Dzięki temu nie jest konieczne ładowanie zbędnych bibliotek.

- Co to są sekcje programu w C5402 i do czego służą? (2 min)

Sekcje to fragmenty programu zawierające jednorodne obiekty; kod, stałe, zmienne lub układy we/wy. Sekcje są umieszczane przez linker we wskazanych obszarach pamięci zgodnie z zapisem zbioru konfiguracyjnego. Sekcje o tych samych nazwach łączone są we wspólne obszary ułatwiając organizację danych w pamięci.

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz

MVDD *AR1+, *AR2+                         procesora C5402? (2,5 min)

przypisanie wartości operandu o adresie podanym przez wartość AR1 do operandu o adresie podanym przez wartość AR2, następnie inkrementacja AR1 i AR2

- Które rozkazy zostaną wykonane a które nie, wskaż numerkami z komentarza? (2,5 min)

Wykonane zostaną (1) (2) (5)

Niewykonane (3) i (4)

Grupa C

- Czym różni się przerwanie sprzętowe od przerwania programowego? [2 min]

Przerwanie (ang. Interrupt) sprzętowe, powodowane jest zmianą w zasobach wewnętrznych procesora (przepełnienie licznika, koniec transmisji danych, koniec przetwarzania wewnętrznego przetwornika A/C itp.), natomiast przerwanie programowe generowane jest przez sygnał doprowadzony do wejścia przerwań zewnętrznych (INT0, INT1, … INTn).

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość 1.000? [2 min]

1.000  I2 – 2 bity na zakodowanie części całkowitej, Q4 – 4 bity na zakodowanie części ułamkowej. 1.000 = 01 0000

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.75 x 1)= przy założeniu reprezentacji I1Q15? [2 min]

MPY (-0.75 x 1)= -0.75 => 1 010000000000000

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy zerowa strona pamięci danych? [3 min]

Strona zerowa pamięci danych (MMR) włączamy .mmregs. Ma specjalne właściwości. Po pierwsze operacje na niej wykonują się szybciej, a po drugie, komórki mogą być wykorzystywane jako swoiste rejestry wspomagające mikroprocesora. Zawiera komórki o adresach 0x00-0xFF.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie znajduje się i do czego służy tablica wektorów przerwań? [3 min]

Jest to obszar w pamięci programu procesora, zawiera wektory przerwań, będące początkami procedur obsługi przerwań. Zaczyna się pod adresem 0xFF80, ale programista może wskazać na inne jej położenie. Służy wiązaniu odpowiednich przerwań z obsługującymi je procedurami obsługi (reakcji na fakt wystąpienia danego przerwania).

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest i do czego służy rozszerzenie znakowe? [3 min]

Rozszerzenie znakowe jest konieczne przy dużym rozmiarze akumulatora (40-bitowy, dwukrotnie większy od rozmiaru słowa! [16-bitów]), jest to mechanizm służący procesorowi do zachowania znaku danej ładowanej do większego rejestru. Jest realizowane automatycznie, może być włączana za pomocą bitu SXM – umieszczonego w rejestrze ST1.

- Czym różnią się od siebie procedura obsługi przerwania od dowolnej innej procedury  programowej procesora ‘C5402? [3 min]

Koniecznością zachowania na początku procedury stanu rejestrów procesora używanych w trakcie jej działania i odtworzenie ich zawartości na końcu procedury. Kończeniem procedury rozkazem RET[D] lub RETE[D] by odblokować system przerwań.

- Dla procesora ‘C5402 opisz krótko tryb adresacji natychmiastowej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów? [3 min]

Adresacja natychmiastowa (immediate) - dana zawarta jest w segmencie kodu zaraz po kodzie instrukcji ( dana należy do wczytywanej instrukcji). Nie trzeba obliczać adresu komórki pamięci, tylko działać na danej umieszczonej w kodzie instrukcji. Rozkazy w adresowaniu natychmiastowym nazywa się rozkazami z argumentem bezpośrednim.

Operand bezpośrednio w kodzie rozkazu, użyteczna do inicjalizacji

Przykład:  LD #10,A

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać przekroczenie obszaru stosu? [2 min]

W procesorze C5402 przekroczenie obszaru stosu nie jest sygnalizowane. Nie ma w procesorze systemu ochrony przed przepełnieniem, ani sygnalizacji na ten temat.

W kwestii programisty leży zarezerwowanie odpowiednio dużego  miejsca w pamięci.

- Które rejestry procesora w trakcie obsługi przerwania są zachowywane automatycznie, a które musi zachować procedura ISR? [3 min]

Automatycznie : PC(L) oraz PC(H) , zachowane przez procedurę: ACC oraz PSW.

- Co to jest stan HOLD i czemu służy w ‘C5402? [2,5 min]

Stan zwieszenia (wstrzymania pracy procesora) pozwalający zewnętrznym urządzeniom na przejęcie kontroli nad magistralami.

- Co to jest zbiór konfiguracyjny linkera w ‘C5402 i do czego służy? [2 min]

Plik niezbędny do prawidłowego zbudowania kodu i działania linkera. Definiuje on gdzie w pamięci programu są umieszczone fragmenty kodu, bloki pamięci, zawiera opcje linkera, nazwy plików wejściowych linkera. Opisuje przyporządkowanie plików wejściowych wyjściowym. Definiuje alokację pamięci. (*.cmd)

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz: PSHD  *AR2-     procesora ‘C5402? [2,5 min]

Odsyła daną z adresu  wskazywanego w rejestrze AR2 na stos, dekrementuje wartość AR2.

- Ile cykli upłynie do pobrania rozkazu ADD włącznie? [ 2,5 min]

CALLD 4 cykle, STM 2 cykle, LD 1 cykl, STL 1 cykl, ADD 1 cykl, więc łącznie 9 cykli

Grupa D

- Czym różni się pamięć programu od pamięci danych? [2 min]

Pamięć programu zawiera instrukcje, a także tabele używane podczas wykonywania programu, natomiast pamięć danych przechowywuje dane używane w instrukcjach.

- Dla reprezentacji U2 formatu I2Q4 zapisz wartość -1.000? [2 min]

10000   (liczymy 2 część całkowita, 4 ułamkowa –normalnie, negujemy  i dodajemy 1)

- Dla procesora ‘C5402 podaj zawartość akumulatora po wykonaniu operacji MPY dla wartości (-0.5 x 1,875)= przy założeniu reprezentacji I1Q15? [2 min]

-0,9375 ( po pomnożeniu) to jest binarnie 0111100000000000

Negujemy co daje 1000011111111111 i dodajemy 1 i wychodzi ostateczny wynik:

100010000000000

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać i do czego służy pamięć podwójnego dostępu DARAM? [3 min]

DARAM (Double Access RAM) jest to pamięć zezwalająca na 2 dostępy w jednym cyklu procesora w każdym z bloków pamięci. Oznacza to, że zarówno CPU jak i peryferia mogą dokonywać odczytu i zapisu w tym samym cyklu. Część rozkazów może być efektywnie wykonywana tylko gdy ich operandy rozmieszczone są w DARAM (np. rozkazy z grupy MAC). Istotne jest ponadto, że pamięć DARAM z przestrzeni pamięci danych można przełączyć (uwidocznić) do przestrzeni pamięci programu. Służy do tego odpowiednie ustawienie bitu OVLY.

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to jest, co może zawierać, gdzie się znajduje i do czego służy stos? [3 min]

Stos jest to fragment obszaru pamięci danych, na którym adresację realizuje rejestr

wskaźnika stosu SP. Stos jest realizacją rejestru typu LIFO i charakteryzuje

się odwrotną kolejnością pobierania danych ze stosu do kolejności ich zapisywania.

Stos służy głównie do zachowania i ochrony stanu procesora w trakcie realizacji

procedur obsługi przerwania (context save/context restore), zachowania adresów

procedur przywoływanych rozkazami CALL, przekazu parametrów do procedur i

funkcji, itd.      Wskaźnik stosu - SP wskazuje zawsze ostatnią zajętą komórkę stosu (czyli ostatnią

odesłaną na stos daną).

- Dla procesora ‘C5402 podaj co to i do czego służą, rozkazy z opóźnieniem? [3 min]

Rozkazy z opóźnieniem [D] są mechanizmem przyspieszającym.

Są  realizowane aby wykorzystać walory kolejki (pipeling), są wykonywane po pewnym czasie (opóźnieniu) w celu umożliwienia wykonywania np. kolejki, co w konsekwencji przyspiesza wykonywanie programu.

- Z jakiego punktu przestrzeni adresowej jest realizowany program po sprzętowym RESET, a z jakiego po RESET programowym w ‘C5402? [3 min]

Punkt startu programu po sprzętowym RESET - jest niezmienny dla danego procesora i dla rodziny C54xx wynosi 0xFF80. RESET programowy nie ustawia IPTR na 1FFh ! Programista może przełączyć procesor do odczytywania tablicy wektorów przerwań z innego miejsca w pamięci programu przez zmianę zawartości IPTR i wykonanie  programowego RESET.

- Dla procesora ‘C5402 opisz krótko tryb adresacji akumulatorowej, jego przeznaczenie i podaj przykłady rozkazów? [3 min]

Adresacja akumulatorowa-używa zawartości akumulatora jako adresu operandu w pamięci.  Używana do adresowania pamięci programu  jako danej.

Polecenia READA x, WRITA x.

- Jak w procesorze ‘C5402 można rozpoznać przekroczenie zakresu w obliczeniach? [2 min]

Jeśli wystąpi przekroczenie bity Overflow OVA i OVB są ustawiane na 1 i utrwalone.

(Overflow Mode jest trybem nadzoru przepełnienia zakresu. Włącza się go / wyłącza poprzez modyfikację bitu OVM znajdującym się w rejestrze ST1 (ST1.9). OVM determinuje, jaka wartość jest zawartość akumulatora gdy dojdzie do przepełnienia, gdy OVM = 0, wyniki w akumulatorze nie podlegają ograniczaniu. Wyniki obejmują wszystkie 40 bitów w akumulatorze , gdy OVM = 1, wyniki w akumulatorze są ograniczane pomiędzy wartościami maksymalnymi; dodatnią 0x00.7FFF.FFFF i ujemną 0x00.8000.0000, nie dopuszczając  do przekroczenia zakresu.  W związku z tym wynik obliczeń nie przekracza 32-bitów przy przekroczeniu zakresu.)

- Co trzeba zapewnić ( co musi być przygotowane) dla prawidłowej obsługi przerwania w procesorze ‘C5402? [3 min]

Dla prawidłowego działania procedury obsługi przerwania należy poza jej przygotowaniem ustawić globalną maskę przerwań - INTM, odpowiedni bit indywidualnej maski danego przerwania w rejestrze masek przerwań - IMR, wartość wskaźnika stosu - SP i umieścić początek procedury obsługi przerwania w tablicy wektorów przerwań – przygotować odpowiedni wektor.

- Co to jest stan HALT i czemu służy w ‘C5402? [2,5 min]

Rozkaz HALT (stan zatrzymania) powoduje zatrzymanie cyklu rozkazowego mikroprocesora z zachowaniem stanu wszystkich rejestrów. Jest on użyteczny przy poszukiwaniu błędów i poprawianiu programu

- Skąd linker wie jakie sekcje ma łączyć ze sobą w ‘C5402 a jakie nie? [2 min]

Sekcje są umieszczane przez linker we wskazanych obszarach pamięci zgodnie z zapisem zbioru konfiguracyjnego. Sekcje o tych samych nazwach łączone są we wspólne obszary ułatwiając organizację danych w pamięci. Plik konfiguracji linkera (*.cmd) - linker configuration/ script file - jest niezbędny do prawidłowego zbudowania kodu. Definiuje on gdzie w pamięci programu są umieszczone fragmenty kodu, bloki pamięci (memory blocks), zawiera opcje linkera, nazwy plików wejściowych linkera itp. Opisuje przyporządkowanie plików wejściowych wyjściowym. Plik ten definiuje także alokację pamięci.

- Objaśnij jakie operacje wykona rozkaz: DADD     *AR2+, A, B        procesora ‘C5402? [ 2,5 min]

Doda 32-bitową wartość z pamięci, która znajduje się pod  adresem  operandu  znajdującym się w  AR2 do wartości  w akumulatorze A i zapisze tą wynik  w akumulatorze B

(po wykonaniu rozkazu  inkrementujemy AR2) .

- Ile cykli upłynie do końca rozkazu (4) ? [ 2,5 min]

9 cykli

EXTRA

*Czym różni się pamięć portów od pamięci danych?

Pamięć portów jest głównie zewnętrzna.