Zadanie 4 (stanowisko S-2) :

Zaprojektować aplikację realizującą pomiar rodziny charakterystyk transoptora Ic=f(Uce) przy określonych prądach diody If .

1. Założenia :

- Testowanie aplikacji na podstawie badania transoptora CNY17.

- Deklaracja maksymalnej liczby charakterystyk oraz prądów diody (np. 5, 10, 15, 20mA).

- Deklaracja maksymalnej liczby punktów pomiarowych jednej charakterystyki ;

- Deklaracja maksymalnej mocy elementów transoptora;

- Pomiary realizować do momentu uzyskania dopuszczalnej mocy tranzystora;

- Akwizycja danych pomiarowych w tablicy;

- Bieżąca prezentacja uzyskiwanych danych;

- Prezentacja graficzna rodziny charakterystyk;

- Możliwość zapisu wyników w pliku (format przyjmowany przez arkusz kalkulacyjny);

- Możliwość przerwania pomiarów lub programu w dowolnym momencie czasowym.

2. Układ pomiarowy i realizacja pomiarów:

- Obwód diody transoptora jest dołączony do źródła A a obwód tranzystora do źródła B zasilacza BM572;

- Prąd diody należy kontrolować na podstawie pomiaru napięcia na rezystorze 1,23 kohm. Przy pomiarze charakterystyki należy dobrać napięcie źródła A tak, aby uzyskać żądaną wartość prądu If;

- Prąd kolektora należy określać na podstawie pomiaru napięcia na rezystorze 889ohm;

- Napięcie kolektor-emiter obliczyć na podstawie zadanej wartości źródła B oraz zmierzonego spadku napięcia na rezystorze kolektora.

- Multimetr V553 mierzy napięcie na obu rezystorach układu w zależności od ustawienia komutatora. Do kanału 6 jest doprowadzone napięcie z rezystora diody a do kanału 7 z rezystora obwodu kolektora;

- Podzakres multimetru dobierać optymalnie do aktualnie mierzonego napięcia.

3. Zestaw urządzeń :

- programowane źródło napięć stałych BM572 ( nazwa symboliczna "zas1" );

- programowany komutator I201 ( nazwa symboliczna "scan1" ).

- programowany multimetr V553 ( nazwa symboliczna "dvm1" ).