| Bartłomiej Ficner | Liniowe stabilizatory napięcia | Data wykonania lab: 19.11.2014 |
| --- | --- | --- |
| Damian Dziwoki | Laboratorium 7 | Data oddania spr: 03.12.2014 |
| Maciej Moczko | Prowadzący: | Dr inż. Marek Kukawczyński |

Dane do zadania:

U0=10V

I0max=500mA

- Obliczenia:

R5+R6≤101*10-3=10kΩ
U0=1+R5R6UREF
R5R6=U0UREF-1=102,75-1=2,64
R5=6,8kΩ, R6=2,7kΩ 
U0=1+6,82,7*2,75=9,675V
I0max=USCR4=0,45R4→R4=0,450,5=0,9Ω

- Wlutowane elementy:

R4=1Ω

R5=6,4kΩ
R6=2,2kΩ

- Pomiar charakterystyki U0=fUI przy R0=∞ , U0=fUI przy R0=257Ω,  I0=259mA oraz współczynników stabilizacji.

- schemat pomiarowy:

| UI | U0(I=0) | δU(I=0) | U0(I=0,259) | δU(I=0,259) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,70 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,000 |
| 1,10 | 0,020 | 0,490 | 0,006 | 0,003 |
| 1,50 | 0,216 | 0,794 | 0,007 | 0,002 |
| 2,00 | 0,613 | 0,484 | 0,008 | 0,000 |
| 2,50 | 0,855 | 2,567 | 0,008 | 2,578 |
| 3,10 | 2,395 | 0,948 | 1,555 | 1,078 |
| 3,60 | 2,869 | 0,977 | 2,094 | 0,955 |
| 4,00 | 3,260 | 0,913 | 2,476 | 0,897 |
| 4,60 | 3,808 | 1,003 | 3,014 | 0,990 |
| 5,00 | 4,209 | 0,826 | 3,410 | 0,814 |
| 5,50 | 4,622 | 0,966 | 3,817 | 0,952 |
| 6,00 | 5,105 | 1,080 | 4,293 | 1,062 |
| 6,50 | 5,645 | 1,046 | 4,824 | 1,148 |
| 7,00 | 6,168 | 0,902 | 5,398 | 0,768 |
| 7,50 | 6,619 | 0,942 | 5,782 | 0,930 |
| 8,00 | 7,090 | 1,066 | 6,247 | 1,050 |
| 8,50 | 7,623 | 0,968 | 6,772 | 0,954 |
| 9,00 | 8,107 | 0,794 | 7,249 | 0,858 |
| 9,50 | 8,504 | 1,162 | 7,678 | 1,080 |
| 10,00 | 9,085 | 1,148 | 8,218 | 1,124 |
| 10,50 | 9,659 | 0,692 | 8,780 | 0,776 |
| 11,00 | 10,005 | 0,082 | 9,168 | 0,900 |
| 11,50 | 10,046 | 0,004 | 9,618 | 0,824 |
| 12,00 | 10,048 | 0,002 | 10,030 | 0,002 |
| 12,50 | 10,049 | 0,000 | 10,031 | 0,000 |
| 13,00 | 10,049 | 0,004 | 10,031 | 0,004 |
| 13,50 | 10,051 | 0,000 | 10,033 | 0,002 |
| 14,00 | 10,051 | 0,000 | 10,034 | 0,002 |
| 14,50 | 10,051 | 0,002 | 10,035 | 0,000 |
| 15,00 | 10,052 | 0,004 | 10,035 | 0,004 |
| 15,50 | 10,054 | 0,000 | 10,037 | 0,002 |
| 16,00 | 10,054 | 0,000 | 10,038 | 0,000 |
| 16,50 | 10,054 | 0,000 | 10,038 | 0,006 |
| 17,00 | 10,054 | 0,006 | 10,041 | 0,002 |
| 17,50 | 10,057 | 0,000 | 10,042 | 0,000 |
| 18,00 | 10,057 | 0,000 | 10,042 | 0,004 |
| 18,50 | 10,057 | 0,002 | 10,044 | 0,000 |
| 19,00 | 10,058 | 0,002 | 10,044 | 0,004 |
| 19,50 | 10,059 | 0,002 | 10,046 | 0,002 |
| 20,00 | 10,060 | 0,001 | 10,047 | 0,001 |
| 23,00 | 10,062 | 0,000 | 10,051 | 0,002 |
| 26,00 | 10,062 | 0,002 | 10,058 | 0,001 |
| 28,60 | 10,068 | 0,352 | 10,060 | 0,352 |

- Wykres napięcia wyjściowego w funkcji napięcia wejściowego przy rozwartych zaciskach wyjściowych: U0=fUI:

- Wykres napięcia wyjściowego w funkcji napięcia wejściowego  przy obciążeniu I0=259mA: U0=fUI

- Wykres współczynnika stabilizacji δU do napięcia wejściowego przy rozwartych zaciskach wyjściowych

- Wykres współczynnika stabilizacji δU do napięcia wejściowego przy obciążeniu I0=0,259A

- Wyznaczenie charakterystyki wyjściowej przy: Uwe=15V, Uwe=30V oraz R

- tabele pomiarowe:

| R | Uwe | Uwy | Iwy |  | R | Uwe | Uwy | Iwy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozwarcie | 15 | 10,055 | 0,000 |  | rozwarcie | 30 | 10,075 | 0,000 |
| 223,4 | 15 | 10,051 | 0,045 |  | 223,8 | 30 | 10,071 | 0,045 |
| 152,3 | 15 | 10,050 | 0,066 |  | 152,6 | 30 | 10,069 | 0,066 |
| 121,1 | 15 | 10,049 | 0,083 |  | 121,3 | 30 | 10,068 | 0,083 |
| 83,0 | 15 | 10,047 | 0,121 |  | 83,2 | 30 | 10,067 | 0,121 |
| 56,1 | 15 | 10,044 | 0,179 |  | 56,2 | 30 | 10,066 | 0,179 |
| 38,5 | 15 | 10,040 | 0,261 |  | 38,5 | 30 | 10,044 | 0,261 |
| 30,3 | 15 | 10,037 | 0,331 |  | 30,3 | 30 | 10,062 | 0,332 |
| 20,5 | 15 | 10,030 | 0,489 |  | 21,5 | 30 | 10,540 | 0,491 |
| 15,5 | 15 | 8,000 | 0,515 |  | 15,5 | 30 | 7,933 | 0,512 |
| 10,6 | 15 | 5,461 | 0,516 |  | 10,6 | 30 | 5,412 | 0,512 |
| 7,2 | 15 | 3,727 | 0,516 |  | 7,2 | 30 | 3,618 | 0,505 |
| 5,6 | 15 | 2,877 | 0,516 |  | 5,5 | 30 | 2,505 | 0,453 |
| zwarcie | 15 | 0,179 | 0,516 |  | zwarcie | 30 | 0,105 | 0,309 |

- Wykres napięcia wyjściowego do prądu wyjściowego przy napięciu wejściowym  Uwe=15V:

- Wykres napięcia wyjściowego do prądu wyjściowego przy napięciu wejściowym  Uwe=30V:

- Wnioski:

Celem  ćwiczenia było praktyczne poznanie właściwości stabilizatora napięcia zbudowanego na układzie scalonym L200. Mieliśmy uzyskać Uwyj=10V oraz Imax=500mA. Korzystając z rezystorów dostępnych w pracowni udało nam się uzyskać Uwyj=10,055V oraz Imax=516mA (dla Uwej = 15V). Współczynnik stabilizacji został wyznaczony z zależności: δU0δUI=δ, a rezystancja wyjściowa korzystając z wzoru:δU0δI0=rw.

Analizują wykres zależności napięcia wyjściowego w funkcji prądu wyjściowego możemy określić granicę do której układ stabilizuje napięcie na stałym poziomie. W naszym układzie stabilizator stabilizował do prądu obciążenia równego ok. 516mA.

Dostrzegliśmy również objaw przeciążenia układu. Moc strat na układzie była większa niż przewidział producent i zaczęła się zmniejszać wydajność prądowa układu. Takie zjawisko jest obserwowane tylko wysokich napięciach wejściowych (u nas 30V), dlatego projektując układ, trzeba wziąć pod uwagę maksymalne napięcie wejściowe, aby w przyszłości nie było problemów.