w zeszlym roku na kazdym terminie byla zamiana na dB i odwrotnie, prostowniki (schematy, przeplywy pradow) i jedno zadanie z liczenia jakiegos wzmacniacza (gamma i tym podobne) wiecej nie pamiętam

Zasada działania PLL+schemat; wykresy mnożników transkonduktancyjnych

Zapisałem np. small changes effect (BJT) i co można odczytać ze współczynnika stabilizacji. Poza tym oczywiście przeliczanie na dB, efekt Mullera.

Na pewno Efekt Millera, Generatory (rodzaje, schemat zastępczy, generator funkcyjny) wzmacniacze

Pytania z UE godzina 12:

1. Prostownik mostkowy Greza z filtrem pojemnosciowym- schemat oraz przebiegi pradow i napiec

2. Schemat zastepczy rezonatora kwarcowego. Co to jest rezonans szeregowy i rownolegly

.3. Narysuj uproszczony model malosygnalowy tranzystora i wyznacz wartosci rezystancji wejsciowej tranzystora i transkonduktancji zrodla sterowanego dla punktu pracy(Ucea=5v, Ica=2mA (FIt=25mV, B=200).

4. Przelicz jednostki a)10V/V b)3dB c)2W/W d)6dB

5. Narysuj i opisz charakterystyki przejsciowa i wyjsciowa stabilizatora napiecia. Jakie parametry stabilizatora wyznaczymy za pomoca tych charakterystyk?

6. Co to jest napiecie niezrownowazenia we wzmacniaczu roznicowym?

W drugiej grupie w pierwszym zamiast prostownika mostkowego Greza był prostownik dwupołówkowy,

Macie przeliczanie jednostek z db na V/V

np. Ku=40dB to obliczamy

10^(40/20)=10^2=10²=100V/V

Ku[db]=70dB

ku[V/V]=10^(70/20)=10^3.5=3162V/V

i odwrotnie

20V/V

Ku[V/V]=20*logKu=Ku[dB]

Ku[V/V]=20V/V

Ku[db]=20*log20V/V=20*1.3=26dB

i przeliczanie z W/W na dB

10*log(x)

Jest do tego gotowa tabela na necie

1. Co to jest CMRR

2. Zamieniać [dB] > [V/V] [dBm] > [W] [W] > [dBm] [V/V] > [dB]

3. Schemat zastępczy rezonatora kwarcowego. Rezonans szeregowy i równoległy

4. Narysować schemat blokowy ... wzmacniacza operacyjnego równoległego. Opisać

zasadę działania.

Z W/W na dBm:

10*log10(x[mW]/1[mW])

0.1W=100mW

10*log10(100mW/1mW)=10*2=20

lub to co wyjdzie w dB +30

komparator napiecia odwracający(schemat i charakterystyka przejsciowa)

Stabilizator kompensacyjny

Wzmacniacz odwracający (schemat, wyprowadzić Ku)

prostownik jednopołówkowy

przetwornica napiecia podwyzszajaca

i jeszcze 1 którego nie pamiętam

[edit]tranzystory z potencjometrycznym zasilaniem bazy, wymuszonym prądem bazy i sprzężeniem kolektorowym

A jak tak to zapamiętałem z godziny 12:

1. Prostownik mostkowy z filtrem pojemnościowym - narysuj schemat oraz przebiegi napięć i prądów.

2. Wzmacniacz nieodwracający fazy napięcia oparty na wzmacniaczu operacyjnym - narysuj schemat i wyprowadź zależność na wzmocnienie (Ku) wzmacniacza.

3. Wzmacniacz różnicowy jako transkonduktacyjny mnożnik napięcia - narysuj schemat układu, jego charakterystyki i podaj zależności na napięcie wyjściowe.

4. Przetwornica DC-DC odwracającą biegunowość napięcia (invert) - narysuj schemat, opisz zasadę działania oraz narysuj przebiegi napięć i prądów w układzie.

5. Komparator nieodwracający z histerazą - narysuj schemat układu oraz jego charakterystykę przejściową.

6. Narysuj i opisz charakterystyki przejściową i wyjściową stabilizatora napięcia. Jakie parametry stabilizatora wyznaczymy za pomocą tych charakterystyk?